KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH- {company_name}

# MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	i

DANH MỤC HÌNH	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

- Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính	1

  - Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh	1

  - Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.	1

  - Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.	2

- Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở	2

  - Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở	2

  - Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.	3

    - Cơ sở hạ tầng	3

    - Quy trình công nghệ sản xuất	4

    - Quy trình công nghệ xử lý chất thải	5

  - Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của

cơ sở	8

  - Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	9

- Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính	10

  - Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính	10

    - Phân tích và lựa chọn phương pháp luận cho từng nguồn phát thải KNK	10

    - Phương pháp tính toán phát thải	11

    - Hệ số phát thải	12

  - Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở	13

  - Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	15

  - Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	21

    - Đánh giá tính đầy đủ trong việc xác định các nguồn phát thải	21

    - Đánh giá độ tin cậy của kết quả kiểm kê	21

    - Đánh giá độ không chắc chắn	21

- Đề xuất công nghệ giảm phát thải khí nhà kính mô hình sản xuất sạch hơn. 25

  - Cơ sở xác định hướng can thiệp giảm phát thải	25

  - Các giải pháp công nghệ theo mô hình sản xuất sạch hơn	25

    - Tối ưu hóa hệ thống điện công nghiệp	25

    - Cải tiến hệ thống chiếu sáng và thiết bị phụ trợ	25

    - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001 26

    - Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

PHỤ LỤC	28

Phụ lục 01: Danh mục các máy móc, thiết bị	28

Phụ lục 02: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty	29

Phụ lục 03: Hoá đơn điện	33

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thông tin công ty {company_name}	1

Bảng 1.2. Thông tin người đại diện công ty {company_name}	1

Bảng 1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty	2

Bảng 2.1. Các hạng mục công trình của công ty	3

Bảng 2.2. Tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty	9

Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp luận áp dụng để xác định nguồn phát thải	10

Bảng 3.2. Hệ số phát thải KNK mặc định áp dụng cho các nguồn đốt nhiên liệu	13

Bảng 3.3. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng cho môi chất lạnh	13

Bảng 3.4. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng	13

Bảng 3.5. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đổi từ nguồn cố định	14

Bảng 3.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đốt nhiên liệu từ nguồn di động	14

Bảng 3.7. Thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng	14

Bảng 3.8. Số liệu phục vụ tính toán phát thải xử lý nước thải sinh hoạt	15

Bảng 3.9. Bảng kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	15

Bảng 3.10. Bảng chuyển đổi năng lượng	16

Bảng 3.11. Bảng tính chi tiết cho nguồn đốt cố định và di động	17

Bảng 3.12. Bảng tính chi tiết cho nguồn môi chất lạnh	18

Bảng 3.13. Tổng phát thải từ bình PCCC CO2	18

Bảng 3.14. Phát thải từ xử lý nước thải (bể tự hoại)	19

Bảng 3.15. Bảng quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty	20

Bảng 3.16. Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện năng mua từ lưới điện	20

Bảng 3.17. Giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và nguồn tham chiếu	22

Bảng 3.18. Giá trị độ không chắc chắn của hệ số phát thải và nguồn tham chiếu	23

Bảng 3.19. Bảng thống kê độ không chắc chắn về kết quả	24

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất {industry}	4

Hình 2.2. Quy trình xử lý và xả nước thải của Công ty	6

Hình 2.3. Hình ảnh về công nghệ xử lý nước thải tại Công ty	7

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CTRSH	Chất thải rắn sinh hoạt

KNK	Khí nhà kính

KCN	Khu công nghiệp

DO	Dầu Diesel

PCCC	Phòng cháy chữa cháy

GWP	Global Warming Potential – Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu

IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change

Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam

ISO	International Organization for Standardization

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế

TJ	Terajoule

COP	Coefficient of Performance – Hệ số hiệu suất

EnMS	Energy Management System – Hệ thống quản lý năng lượng EnPI	Energy Performance Indicator – Chỉ số hiệu suất năng lượng VSUEE   Vietnam Scaling Up Energy Efficiency Project

Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

NVC	Net Calorific Value – Giá trị nhiệt trị thấp

EF	Emission Factor – Hệ số phát thải

TOW	Total Organics in Wastewater – Tổng lượng hữu cơ trong nước thải

BOD	Biochemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa

MCF	Methane Correction Factor – Hệ số hiệu chỉnh metan

Bo	Maximum Methane Producing Capacity – Khả năng sinh metan tối đa

U	Uncertainty – Độ không chắc chắn

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT

{company_name}

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm {reportYear}

## Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

## Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh

Bảng 1.1. Thông tin công ty {company_name}

| STT | Nội dung |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên Công ty | {company_name} |
| 2 | Địa chỉ | {address} |
| 3 | Giấy chứng nhận doanh nghiệp | {license} |
|  | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | {investment_cert} |
| 5 | Năm hoạt động | {founded_year} |
| 6 | Mã số thuế | {tax} |

## Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

Bảng 1.2. Thông tin người đại diện {company_name}

| STT | Nội dung |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người đại diện theo ủy quyền | {rep_name} |
| 2 | Chức vụ | {rep_title} |
| 3 | Quốc tịch | Việt Nam |

## Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Bảng 1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty

| STT | Thông tin | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ | {industry} |
| 2 | Cơ sở thuộc danh mục phải kiểm kê KNK theo Quyết định số 13/{reportYear}/QĐ-TTg | Ngành Công Thương |
| 3 | Thông tin sơ bộ của Công ty | - Năm kiểm kê {reportYear} (từ ngày 01/01/{reportYear} – 31/12/{reportYear}). - Thực hiện kiểm kê KNK lần thứ 1 |
| 4 | Quy mô/công suất | {desc_boundary} |

## Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

## Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

Theo TCVN ISO 14064-1:2025, ranh giới của cơ sở là nhóm các hoạt động hoặc nhóm các cơ sở trong đó tổ chức thực hiện kiểm soát tài chính hoặc hoạt động hoặc có tỉ lệ sở hữu. Hiện tại, Công ty TNHH kiểm soát hoạt động vừa kiểm soát tài chính một cơ sở tại Khu công nghiệp {company_name} với tổng diện tích 111.411,6 m2. Trong đó, toàn bộ nhà xưởng bộ nhà xưởng dệt vòng (diện tích 24.760 m², bao gồm máy móc thiết bị sản xuất, hệ thống môi trường và các công trình phụ trợ tại nhà xưởng này) đã được cho đơn vị thứ cấp thuê và Công ty không còn quyền kiểm soát vận hành, sử dụng năng lượng tại khu vực này từ năm 2023.

## Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí

nhà kính.

    - Cơ sở hạ tầng

Bảng 2.1. Các hạng mục công trình của công ty

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- |
| {#facilities_list}{i} | {name} | {area}{/facilities_list} |

### (Nguồn: {company_name}, 2025)

Danh mục các máy móc và thiết bị dùng trong sản xuất của cơ sở sẽ được trình bày chi tiết tại phụ lục 1 của báo cáo.

    - Quy trình công nghệ sản xuất

Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất {industry}

Chi tiết về quy trình công nghệ sản xuất của Công ty sẽ được trình bày tại phụ lục 2 của báo cáo

    - Quy trình công nghệ xử lý chất thải

Theo Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường năm {reportYear}, {company_name} có phát sinh các loại chất thải như sau:

      - Chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp thông thường);

      - Nước thải sinh hoạt;

      - Bụi, khí thải.

      - Chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn

- Nước thải

thời gian lắng hoàn toàn. Nước sạch theo đường ống chảy về hố ga đấu nối của KCN trên đường số 10. Định kỳ, các bể này sẽ được vệ sinh, cặn lắng tại các bể lắng sau sẽ được Công ty thuê đơn vị có chức năng đến hút mang đi xử lý đúng theo quy định.

Hình 2.3. Hình ảnh về công nghệ xử lý nước thải tại Công ty

- Bụi, khí thải

→ làm mát nhà xưởng {industry}.

- Chất thải nguy hại

## Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

Các nguồn phát thải khí nhà kính trong năm {reportYear} của {company_name} được xác định theo quy trình, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở theo các hướng dẫn có liên quan về kiểm kê khí nhà kính bao gồm:

- Thông tư 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương. Mục 2, Thông tư 38/2023/TT-BCT sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình, phạm vi, phương pháp thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

- Thông tư 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải - hướng dẫn chi tiết phương pháp kiểm kê đối với các hoạt động xử lý chất thải.

- Hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về kiểm kê khí nhà kính phiên bản năm 2006

(IPCC 2006).

- TCVN ISO 14064-1:2025: Khí nhà kính - Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

Dựa trên các cơ sở xác định các nguồn phát thải trên, dưới đây là bảng tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty trong năm {reportYear}.

Bảng 2.2. Tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty

| Phạm vi | Nguồn phát thải | Thiết bị, quá trình/loại nhiên liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| {#emission_sources}{scope} | {source_type} | {equipment_fuel} | {description}{/emission_sources} |

## Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại của Công ty đã xây dựng với quy trình theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Số liệu về nguyên liệu/nhiên liệu tiêu thụ, sản lượng sản phẩm, năng lượng sử dụng,… được thống kê hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và tổng hợp cho cả năm.

Tuy nhiên, xét tới vấn đề kiểm kê KNK, do là kỳ kiểm kê lần đầu, nên dữ liệu về phát thải KNK của cơ sở chưa được tổng hợp và thống kê. Hạn chế này sẽ được Công ty khắc phục bằng cách phân loại và lưu trữ số liệu hoạt động tương ứng với các nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp và kết quả kiểm kê phát thải KNK, từ đó làm cơ sở xây

dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK trong giai đoạn 2026 – 2030, cũng như giám sát lượng giảm phát thải KNK khi triển khai các giải pháp giảm nhẹ của Công ty.

## Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

## Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính

    - Phân tích và lựa chọn phương pháp luận cho từng nguồn phát thải KNK

Thực hành theo hướng dẫn tại Điều số 16, TT38/2023/TT-BTC: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, dưới đây là bảng mô tả và phân tích chi tiết cho từng nguồn:

Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp luận áp dụng để xác định nguồn phát thải

| TT | Nguồn phát thải | Phương pháp luận xác định nguồn phát thải | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát thải từ hoạt động đốt |  | nhiên liệu |  |
| 1.1 | Phát thải từ nguồn cố định | Điều 16, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2006 | Điều 18, TT38/2023/TT- BCT Quyết định 2626 /2022/QĐ-BTNMT IPCC 2006, tập 2, chương 3, bảng 3.3.1 |
| 1.2 | Phát thải từ nguồn di động |  |  |
| Phát thải từ nguồn dung môi chất lạnh |  |  |  |
| 1.4 | Phát thải từ hệ thống điều hòa | Điều 16, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2019 | Điều 18, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2019 |
| Phát thải từ bình PCCC CO2 |  |  |  |
| 1.5 | Phát thải từ bình | TCVN 7026:2013 (ISO | Tính toán trực tiếp lượng sử |
|  | chữa cháy CO2 | 7165: 2009) | dụng và rò rỉ |
| Phát thải từ xử lý chất thải |  |  |  |
| 1.6 | Xử lý nước thải sinh hoạt | - Điều 16, TT38/2023/TT- BCT - Điều 15, TT17/2022/TT- BTNMT | Quyết định 2626/2022/ QĐ-BTNMT |
|  |  | - IPCC 2019 |  |
| Phát thải từ sử dụng điện lưới |  |  |  |
| 2.1 | Sử dụng điện lưới | Điều 16; TT38/2023/TT- BCT | CV 1726/BĐKH-PTCBT |

    - Phương pháp tính toán phát thải

Phương pháp kiểm kê được thực hành theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 19, TT38/2023/TT-BTC và mục 2 phụ lục II, TT38/2023/TT-BTC: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, công thức tính sẽ được trình bày chi tiết dưới đây:

## Công thức tính toán phát thải KNK trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu

TPTF = (ADF × EFF,i × GWPi) / 1000

Trong đó:

- TPTF là tổng phát thải CO2 tương đương của KNK I trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F (tấn CO2tđ)

- i là loại KNK được kiểm kê

- F là loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động đốt tạo ra năng lượng

- ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu F(TJ)

- EFF,i là hệ số phát thải của KNK i đối với loại nhiên liệu F (kg/TJ)

- GWPi là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

## Công thức tính toán phát thải từ môi chất lạnh

Phát thải khí nhà kính trực tiếp từ rò rỉ môi chất lạnh của hệ thống điều hòa không khí được tính dựa trên tỷ lệ rò rỉ môi chất lạnh nạp hàng năm. Công thức tính toán phát thải cụ thể sẽ được áp dụng như sau:

𝑻𝑷𝑻𝒎𝒄𝒍  = ∑(𝑬𝒋 × 𝑮𝑾𝑷𝒋)/𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒋

Trong đó:

TPTmcl : Tổng lượng phát thải KNK từ rò rỉ các môi chất lạnh j (tấn CO2tđ)

Ej	: Lượng môi chất lạnh j rò rỉ hằng năm (kg)

Ej = CO * x/100

Trong đó:

| CO | : Lượng môi chất lạnh định mức của thiết bị (kg) |
| --- | --- |
| x | : lượng môi chất lạnh rò rỉ hàng năm trên lượng định mức |

GWPj	: Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh j, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

Trong năm {reportYear}, công ty không có diễn ra hoạt động lắp đặt mới hoặc thải bỏ thiết bị lạnh nên sẽ không có phát sinh phát thải từ hai hoạt động này.

## Công thức tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải sinh hoạt

Phát thải CH4 NTSH = [𝐸𝐹𝑗 × (𝑇𝑂𝑊 − 𝑆)] – 𝑅

Trong đó:

- Phát thải CH4: Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê {reportYear} (Gg)

- EFCH4 : Hệ số phát thải (kg) CH4/kg BOD

- TOW: Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải trong năm kiểm kê, kg BOD/năm

- S: Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, (kg BOD/năm)

- R: Lượng CH4 thu hồi được trong năm {reportYear}, (kg CH4/năm)

## Công thức tính toán tổng lượng phát thải CO2 áp dụng:

### Tổng lượng phát thải CO2 = Lượng CO2 đã sử dụng + lượng CO2 rò rỉ.

Trong đó:

- Tổng lượng phát thải CO2 : Lượng phát thải CO2 từ rò rỉ và sử dụng bình khí

PCCC CO2 trong năm kiểm kê (tấnCO2/năm)

- Lượng CO2 đã sử dụng: Lượng khí CO2 từ bình khí PCCC CO2 đã sử dụng trong công tác diễn tập, chữa cháy trong năm kiểm kê (tấnCO2/năm)

- Lượng CO2 rò rỉ: : Lượng rò rỉ CO2 từ các bình khí CO2, tính theo tỷ lệ rò rỉ tối đa 5% (Theo TCVN 7026:2013)

## Công thức tính toán phát thải gián tiếp từ sử dụng điện:

TPTĐ = ADn x EFn

Trong đó:

- TPTĐ là tổng phát thải CO2 gián tiếp từ hoạt động sử dụng điện năng mua từ nguồn

n (tCO2tđ)

- n là nguồn mua điện của Cơ sở: điện lưới quốc gia

- ADn : Tổng lượng điện năng tiêu thụ mua từ nguồn n (MWh)

- EFn : Hệ số phát thải từ nguồn n (tCO2/MWh)

    - Hệ số phát thải

Bảng 3.2. Hệ số phát thải KNK mặc định áp dụng cho các nguồn đốt nhiên liệu

| Nguồn phát thải | Thiết bị, quá trình/ loại nhiên liệu | KNK | Hệ số phát thải (kg/TJ) |  | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Đơn vị |  |
| 1.1. Nguồn đốt cố định | Bơm PCCC (Dầu DO) | CO2 | 74.100 | kgCO2/TJ | Phụ lục I, mục 1.28, 1.29, 1.30, QĐ 2626/QĐ-BTNMT |
|  |  | CH4 | 3 | kgCH4/TJ |  |
|  |  | N2O | 0,6 | kgN2O/TJ |  |
| 1.2. Nguồn đốt di động | Phương tiện vận tải nội bộ Công ty (Dầu DO) | CO2 | 74.100 | kgCO2/TJ | IPCC 2006, Tập 2, Chương 3, Bảng 3.3.1 |
|  |  | CH4 | 4,15 | kgCH4/TJ |  |
|  |  | N2O | 28,6 | kgN2O/TJ |  |
| 1.3. Xử lý nước thải | Bể tự hoại | CH4 | 0,6 | kgCH4/kgBOD | Phụ lục IV, mục 4.1, Quyết định 2626/QĐ-BTNMT |
| 2.1. Tiêu thụ điện lưới | Thiết bị tiêu thụ điện | CO2 | 0,6766 | tCO2/MWh | CV 1726/BĐKH- PTCBT |

Bảng 3.3. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng cho môi chất lạnh

| Khí nhà kính |  | GWP | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| R123 | HCFC-123 | 90,4 | Báo cáo lần thứ 6 của IPCC (AR6) |

Bảng 3.4. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng

| Khí nhà kính | GWP | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | Báo cáo AR6 của IPCC |
| N2O | 273 |  |
| CH4 | 27,9 |  |

## Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở

Trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 phụ lục II, TT38/2023/TT-BTC; xác định ranh giới và phạm vi hoạt động của Công ty, nhóm kiểm kê tiến hành thu thập dữ liệu về hoạt động kiểm kê KNK từ hoá đơn mua, số liệu xuất nhập kho của Công ty. Kết quả tổng hợp ở các bảng dưới đây:

Bảng 3.5. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đổi từ nguồn cố định

| STT | Loại nhiên liệu | Lượng tiêu thụ | Đơn vị tính (lít/tẩn/m3, BTU...) | Hệ số nhiệt trị (TJ/đơn vị nhiên liệu) | Tổng tiêu thụ (TJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#scope1_stationary}{i} | {name} | {consumption_original} | {unit} | {ncv} | {tj}{/scope1_stationary} |

Bảng 3.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đốt nhiên liệu từ nguồn di động

| STT | Loại phương tiện (ôtô/xe máy) | Thông tin phương tiện (nhãn hiệu, kiểu xe, biển số,...) | Loại nhiên liệu (xăng, dầu diesel) | Lượng tiêu thụ (lít) | Quãng đường di chuyển trong năm (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#scope1_mobile}{i} | {name} | {vehicle_info} | {fuel} | {consumption_original} | {desc}{/scope1_mobile} |

Bảng 3.7. Thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng

| STT | Thông tin thiết bị (Nhãn hiệu và kiểu máy) | Vị trí lắp đặt | Ngày bắt đầu sử dụng (lắp đặt) | Loại môi chất lạnh được sử dụng (R22, R410a, R134a,...) | Công suất lạnh (BTU/giờ) | Khối lượng môi chất lạnh khi nạp đầy (kg) | Lượng nạp gần nhất (kg) | Thời gian nạp gần nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#scope1_fugitive}{i} | {name} | {location} | {start_date} | {ref_gas} | {capacity} | {charge_kg} | {amount} | {time}{/scope1_fugitive} |

Bảng 3.8. Số liệu phục vụ tính toán phát thải xử lý nước thải sinh hoạt

| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Tổng số nhân viên | Người | {ww_employees} |
| Số giờ làm việc | Giờ/ngày | {ww_hours} |
| Số ngày làm việc trong năm | Ngày/năm | {ww_days} |
| Hàm lượng BOD trung bình trong xử lý nước thải sinh hoạt | g/người/ngày | {ww_bod_conc} |

## Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

Trên cơ sở phương pháp luận và tổng hợp số liệu {company_name} năm {reportYear}, tổng lượng phát thải KNK là {total_emissions} tấn CO2e trong đó lượng phát thải trực tiếp (phạm vi 1) là {scope1_total} tấn CO2e (chiếm 2,96%) và phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) là 8.866,47 tấn CO2e (chiếm 97,04%)

Bảng 3.9. Bảng kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

| Phát thải KNK | CO2 | CH4 |  | N2O |  | HCFC | Tổng phát thải | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tấn CO2 | Tấn CH4 | Tấn CO2e | Tấn N2O | Tấn CO2e | Tấn CO2e | Tấn CO2e | % |
| Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) | {scope1_co2} | {scope1_ch4} | {scope1_ch4_co2e} | {scope1_n2o} | {scope1_n2o_co2e} | {scope1_hfc_co2e} | {scope1_total} | {scope1_pct}% |

| Phát thải KNK | CO2 | CH4 |  | N2O |  | HCFC | Tổng phát thải | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tấn CO2 | Tấn CH4 | Tấn CO2e | Tấn N2O | Tấn CO2e | Tấn CO2e | Tấn CO2e | % |
| Phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) | {scope2_total} | - | - | - | - | - | {scope2_total} | {scope2_pct}% |
| Tổng phát thải (Phạm vi 1 + 2) | {total_co2} | {total_ch4} | {total_ch4_co2e} | {total_n2o} | {total_n2o_co2e} | {total_hfc_co2e} | {total_emissions} | 100% |

Bảng 3.10. Bảng chuyển đổi năng lượng

| Thông tin | Đơn vị | Lượng tiêu thụ | Khối lượng riêng (kg/lít) | Quy đổi sang Gg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn đốt cố định |  |  |  |  |
| {#scope1_combustion}{name} | {unit} | {consumption_original} | {density} | {consumption_gg}{/scope1_combustion} |

Bảng 3.11. Bảng tính chi tiết cho nguồn đốt cố định và di động

| Phát thải từ tiêu thụ năng lượng-hoạt động đốt nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPCC2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phân loại | Hoạt động đốt nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu thụ năng lượng |  |  |  | CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | CO2e |
|  | A | Đơn vị tiêu thụ | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
|  | Lượng tiêu thụ |  | Hệ số chuyển đổi (NCV) | Tiêu thụ năng lượng | Hệ số phát thải CO2 | Phát thải CO2 | Hệ số phát thải CH4 | Phát thải CH4 | Hệ số phát thải N2O | Phát thải N2O | Phát thải CO2 tương đương |
|  |  |  | (TJ/Gg) | (TJ) | (kg CO2/TJ) | (t CO2) | (kg CH4/TJ) | (t CH4) | (kg N2O /TJ) | (t N2O) | (t CO2e) |
|  |  |  |  | C=A*B |  | E=C*D/103 |  | G=C*F/103 |  | I=C*H/103 | K=E+G*27,9+I*273 |
| Nguồn đốt cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {#scope1_combustion}{name} | {consumption_gg} | Gg | {ncv} | {tj} | {ef_co2} | {t_co2} | {ef_ch4} | {t_ch4} | {ef_n2o} | {t_n2o} | {t_co2e}{/scope1_combustion} |

Bảng 3.12. Bảng tính chi tiết cho nguồn môi chất lạnh

| Phát thải từ nguồn rò rỉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rò rỉ môi chất lạnh |  |  |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |
| Phân loại | Sử dụng sản phẩm thay thế các chất làm suy giảm tầng ozone – Thiết bị lạnh và điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Mã phân loại | 2.F.1 |  |  |  |  |  |
| Bảng | 1/1 |  |  |  |  |  |
| HFCs | A | B | C | D | E | F |
|  | Lượng chất trong thiết bị đang sử dụng | Hệ số phát thải trung bình từ thiết bị đang sử dụng | Lượng chất trong thiết bị thải bỏ trong năm kiểm kê | Lượng phát thải trong năm kiểm kê | Hê số nóng lên toàn cầu (GWP) | Lượng phát thải quy đổi |
|  | (tấn) | % | (tấn) | (tấn) |  | (tấn CO2e) |
|  |  |  |  | D=A*B/100+C |  | F=D*E |
| {#scope1_fugitive}{ref_gas} | {charge_ton} | {leak_rate} | 0,00 | {leak_ton} | {gwp} | {t_co2e}{/scope1_fugitive} |
| Tổng |  |  |  |  |  |  |

Bảng 3.13. Tổng phát thải từ bình PCCC CO2

| Loại bình | Trọng lượng (kg) | Số lượng (bình) | Hệ số rò rỉ hàng năm (%) | Lượng phát thải (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#scope1_pccc}{name} | {weight_kg} | {quantity} | {leak_rate}% | {t_co2}{/scope1_pccc} |

Bảng 3.14. Phát thải từ xử lý nước thải (bể tự hoại)

| Phát thải từ xử lý nước thải - CH4 |  |  |  | IPCC 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Chất thải |  |  |  |
| Phân loại | Xử lý và xả nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Mã phân loại | 4D1 |  |  |  |
| Bảng | 1/3 Tính toán vật liệu phân hủy hữu cơ trong nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Bước 1 |  |  |  |  |
| A | B | C | D |  |
| Số lượng nhân viên (Người) | Thành phần hữu cơ có thể phân hủy (BOD) (kgBOD/người/năm)1 | Hệ số hiệu chỉnh cho BOD công nghiệp xả trong cống (I) 2 | Thành phần hữu cơ có trong nước thải (TOW) (kgBOD/năm) D=AxBxC |  |
| {ww_employees} | {ww_bod_per_person_year} | {ww_i_factor} | {ww_tow} |  |
| Tổng |  |  | {ww_tow} |  |
| 1 40 gBOD/người/ngày x 0,001x (8/24) giờ x 353 ngày/năm 2 Hệ số hiệu chỉnh BOD công nghiệp bổ sung xả vào cống, (với thu gom mặc định là 1,25, đối với chưa thu được mặc định là 1,00) |  |  |  |  |
| Bảng | 2/3 Tính toán hệ số phát thải CH4 đối với nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Bước 2 |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| Loại công nghệ xử lý hoặc xả thải | Khả năng phát sinh khí CH4 tối đa (Bo) (kgCH4/kgBOD) | Hệ số hiệu chỉnh metan của hệ thống xử lý (MCFj) | Hệ số phát thải (EFj) (kgCH4/kgBOD) C=AxB |  |
| {ww_tech_type} | {ww_b0} | {ww_mcf} | {ww_ef} |  |

| Bảng | 3/3 Tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 3 |  |  |  |  |  |
| {#scope1_wastewater}{name} | {ef_ww} | {tow} | {s} | {r} | {ch4_kg}{/scope1_wastewater} |

Bảng 3.15. Bảng quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty

| Quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| {#scope1_wastewater}CH4 | {ch4_kg} | {gwp} | {t_co2e}{/scope1_wastewater} |

Bảng 3.16. Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện năng mua từ lưới điện

| Phần II: Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ năng lượng - điện năng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu vực | A - Điện năng mua từ lưới điện quốc gia (kWh) | B - Hệ số phát thải lưới điện (tCO2/MWh) | C - Phát thải CO2 (tấn) C = A * B/1000 |
| {#scope2_grid}{name} | {consumption_kwh} | {ef_grid} | {t_co2e}{/scope2_grid} |

## Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

    - Đánh giá tính đầy đủ trong việc xác định các nguồn phát thải

{company_name} thực hiện kiểm kê đầy đủ theo Điều 19, TT38/2023/TT-BCT và TCVN ISO 14064-1:2025, bao gồm cả phát thải trực tiếp (nhiên liệu, rò rỉ, xử lý nước thải, bình PCCC) và gián tiếp (tiêu thụ điện). Việc tính toán sử dụng chung dữ liệu hoạt động để đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ. Kiểm kê {reportYear} được thực hiện dựa trên toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm để định lượng và báo cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

    - Đánh giá độ tin cậy của kết quả kiểm kê

Độ tin cậy của kết quả kiểm kê phụ thuộc vào độ chính xác của số liệu hoạt động và hệ số phát thải áp dụng cho từng nguồn phát thải. Hiện tại, số liệu hoạt động có độ tin cậy tương đối cao vì được đo đạc và theo dõi hàng ngày, sau đó tổng hợp theo năm. Tuy vậy, vẫn cần tiếp tục cải thiện chất lượng số liệu để nâng cao độ chính xác của kết quả kiểm kê.

## Đánh giá độ không chắc chắn

Theo hướng dẫn IPCC 2006 và cập nhật 2019, việc đánh giá độ không chắc chắn là bắt buộc để đảm bảo độ tin cậy của kiểm kê. Quy trình gồm: xác định độ không chắc trong từng biến số (dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải), tổng hợp sai số, đánh giá xu hướng và nhận diện nguồn gây sai số lớn để ưu tiên cải thiện.

      - Bước 1: Dùng Phương trình 3.1 để ước tính sai số theo từng loại khí và nguồn phát thải (kết hợp dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải);

      - Bước 2: Dùng Phương trình 3.2 để tính sai số tổng thể và đánh giá biến động theo thời gian.

Phương trình 3.1 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1: để ước tính sai số theo từng loại khí và nguồn phát thải (kết hợp dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải)

𝑼𝒊 = √𝑨𝟐 + 𝑬𝟐

𝒊	𝒊

Trong đó:

Ui: phần trăm độ không đảm bảo trong tích của các đại lượng;

Ai: tỷ lệ phần trăm không chắc chắn liên quan đến số liệu hoạt động của nguồn i;

Ei: tỷ lệ phần trăm không chắc chắn liên quan đến hệ số phát thải của nguồn i.

Phương trình 3.2 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1: để tính sai số tổng thể và đánh giá biến động theo thời gian.

√(𝑼𝟏∗𝒙𝟏)𝟐+(𝑼𝟐∗𝒙𝟐)𝟐  +...+  (𝑼𝒏∗𝒙𝒏)𝟐

𝑼𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍=

|𝒙 +𝒙 +...+𝒙 |

𝟏	𝟐	𝒏

Utotal: là độ không chắc chắn theo phần trăm của tổng các đại lượng (được tính bằng một nửa khoảng tin cậy 95%, chia cho tổng giá trị trung bình, và biểu diễn dưới dạng phần trăm).

xi: là các đại lượng cần cộng hoặc trừ (giá trị có thể dương hoặc âm).

Ui: là độ không chắc chắn theo phần trăm tương ứng với mỗi đại lượng xi.

Dựa vào bảng hệ số độ không chắc chắn về số liệu hoạt động và độ không chắc chắn về hệ số phát thải, có thể tính được bảng độ không chắc chắn về kết quả kiểm kê khí nhà kính như bảng bên dưới:

Bảng 3.17. Giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và nguồn tham chiếu

| Độ không chắc chắn của số liệu hoạt động | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực: Năng lượng |  |  |  |
| {#tbl_317}{name} | {gas} | {u_val} | {ref}{/tbl_317} |

| Độ không chắc chắn của số liệu hoạt động | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Các sản phẩm phi năng lượng khác (Bình chữa cháy bằng khí CO2) | CO2 | 15% | IPCC 2006, Tập 3, Chương 7, Mục 7.6.3, trang 7.65 (áp dụng cho các nước đang phát triển) |

Bảng 3.18. Giá trị độ không chắc chắn của hệ số phát thải và nguồn tham chiếu

| Độ không chắc chắn của hệ số phát thải | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực: Năng lượng |  |  |  |
| {#tbl_318}{name} | {gas} | {u_val} | {ref}{/tbl_318} |

| Độ không chắc chắn của hệ số phát thải | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã danh mục IPCC: 2.F |  |  |  |

Bảng 3.19. Bảng thống kê độ không chắc chắn về kết quả

| Nguồn phát thải | Độ không chắc chắn |
| --- | --- |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu cố định | {uncertainty_pct}% |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu di động | 20.20% |
| Phát thải từ nguồn rò rỉ (R123) | 157.67% |
| Phát thải từ nguồn xử lý nước thải | 50.56% |
| Phát thải từ tiêu thụ điện | 7.00% |
| Độ không chắc chắn tổng hợp kết quả kiểm kê | 6.83% |

## Đề xuất công nghệ giảm phát thải khí nhà kính mô hình sản xuất sạch hơn

## Cơ sở xác định hướng can thiệp giảm phát thải

Dựa trên kiểm kê {reportYear}, {company_name} mới theo dõi Phạm vi 1 và 2; Phạm vi 3 chưa được quản lý. Phát thải chủ yếu từ tiêu thụ điện , còn lại từ nhiên liệu, xử lý nước thải và rò rỉ lạnh .

Do đó, cần tập trung vào giảm tiêu thụ điện và tối ưu hiệu suất năng lượng hệ thống.

- Theo dõi và nâng cao hiệu suất sử dụng điện tại từng khu vực sản xuất.

- Giảm thiểu tổn hao trong hệ thống điện công nghiệp, bao gồm tổn thất đường dây, hoạt động công suất thấp và vận hành không đồng đều.

- Tích hợp các giải pháp sản xuất sạch hơn (CP) vào quá trình vận hành nhằm tối ưu đầu vào - đầu ra và giảm phát thải tại nguồn.

- Xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới trung hoà carbon, trên cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng hiện có tại doanh nghiệp.

## Các giải pháp công nghệ theo mô hình sản xuất sạch hơn

    - Tối ưu hóa hệ thống điện công nghiệp

Dựa vào bảng thống kê công suất các thiết bị sử dụng (Bảng 2.2), có thể đề xuất các giải pháp tối ưu hệ thống điện công nghiệp:

      - Lập lịch vận hành luân phiên, tránh giờ cao điểm; áp dụng chế độ nghỉ/ngắt tự động cho thiết bị chạy gián đoạn.

      - Rà soát hiệu suất hệ thống làm mát (COP) và lắp biến tần cho thiết bị tải biến đổi/ hoạt động không liên tục.

      - Xem xét tách nguồn điện theo phân xưởng để phục vụ EnMS.

    - Cải tiến hệ thống chiếu sáng và thiết bị phụ trợ

      - Thay thế toàn bộ đèn huỳnh quang T8 (36W) bằng đèn LED hiệu suất cao để giảm điện năng và tăng tuổi thọ, đồng thời tính toán tối ưu bố trí, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

      - Lắp cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng và điều khiển thông minh.

    - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001

Áp dụng ISO 50001 để kiểm soát tiêu thụ điện và giảm phát thải Phạm vi 2:

      - Phân vùng phụ tải, đo lường riêng cho từng khu vực/cụm máy.

      - Thiết lập chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) và theo dõi bằng phần mềm thời gian thực.

      - Đào tạo nhân sự quản lý năng lượng, tích hợp EnMS vào lộ trình trung hòa carbon.

(VSUEE, 2025)

    - Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay tại công ty là bể tự hoại, quá trình xử lý nước thải có phát sinh khí nhà kính, để giảm lượng phát thải từ nguồn này công ty cần tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên sử dụng nước tiết kiệm, nhằm hạn chế phát sinh nước thải.

Công ty có thể đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng các công nghệ hiếu khí có hệ số phát thải thấp hơn (IPCC, 2019) nhằm giảm lượng khí phát sinh từ quá trình xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải đầu ra đạt chuẩn tuần hoàn, tái sử dụng cho hoạt động làm mát. Từ đó, vừa có thể giảm lượng nước tiêu thụ vừa giảm phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2025 (ISO 14064-1:2018) khí nhà kính

- phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

[2]. Hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về kiểm kê khí nhà kính phiên bản năm 2006 (IPCC 2006) và bản cập nhật IPCC 2019.

[3]. Quyết định số 334/QĐ-BCT: Về việc đính chính thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công thương.

[4].	Tiêu chuẩn kiểm kê và báo cáo khí nhà kính ở cấp độ tổ chức (GHG Protocol –

Corporate Standard), 2004.

[5]. TCVN 7026:2013 (2013) Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo (ISO 7165:2009). Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.

[6]. TCVN 7957:2023 (2023) Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế (Drainage and Sewerage – External Networks and Facilities – Design Requirements). Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.

VSUEE, 2025. Module 11 - Quản lý hệ thống điện. TP. Hồ Chí Minh, Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE).

VSUEE, 2025. Module 6 - Thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng. TP. Hồ Chí Minh , Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE).

# PHỤ LỤC

## Phụ lục 01: Danh mục các máy móc, thiết bị

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Công suất (kw) |
| --- | --- | --- | --- |
| {#equipment_list}{i} | {name} | {quantity} | {power_kw}{/equipment_list} |

(Nguồn: {company_name}, 2025)

## Phụ lục 02: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty

{desc_process}

# Phụ lục 03: Bảng kê hóa đơn điện năng tiêu thụ trong năm {reportYear}

Bảng kê tổng hợp các kỳ tiêu thụ điện năng từ lưới điện quốc gia phục vụ công tác tính toán phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) của {company_name} (Mã số thuế: {tax}) trong năm {reportYear}. Toàn bộ hóa đơn điện tử hợp lệ được lưu trữ và đính kèm hồ sơ kiểm kê của cơ sở.

| STT | Kỳ tiêu thụ | Đơn vị cấp điện | Điện năng (kWh) | Ghi chú đối soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {#invoice_list}{i} | Tháng {month}/{reportYear} | Tổng công ty Điện lực | {kwh} | Đã kiểm tra hóa đơn VAT{/invoice_list} |

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn

Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: R922BWHMEW8