KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH- CÔNG TY X

# MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	i

DANH MỤC HÌNH	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iii

- Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính	1

  - Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh	1

  - Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.	1

  - Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.	2

- Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở	2

  - Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở	2

  - Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.	3

    - Cơ sở hạ tầng	3

    - Quy trình công nghệ sản xuất	4

    - Quy trình công nghệ xử lý chất thải	5

  - Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của

cơ sở	8

  - Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	9

- Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính	10

  - Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính	10

    - Phân tích và lựa chọn phương pháp luận cho từng nguồn phát thải KNK	10

    - Phương pháp tính toán phát thải	11

    - Hệ số phát thải	12

  - Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở	13

  - Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	15

  - Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	21

    - Đánh giá tính đầy đủ trong việc xác định các nguồn phát thải	21

    - Đánh giá độ tin cậy của kết quả kiểm kê	21

    - Đánh giá độ không chắc chắn	21

- Đề xuất công nghệ giảm phát thải khí nhà kính mô hình sản xuất sạch hơn. 25

  - Cơ sở xác định hướng can thiệp giảm phát thải	25

  - Các giải pháp công nghệ theo mô hình sản xuất sạch hơn	25

    - Tối ưu hóa hệ thống điện công nghiệp	25

    - Cải tiến hệ thống chiếu sáng và thiết bị phụ trợ	25

    - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001 26

    - Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả	26

TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

PHỤ LỤC	28

Phụ lục 01: Danh mục các máy móc, thiết bị	28

Phụ lục 02: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty	29

Phụ lục 03: Hoá đơn điện	33

# DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thông tin công ty TNHH XXXX	1

Bảng 1.2. Thông tin người đại diện công ty TNHH XXXX	1

Bảng 1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty	2

Bảng 2.1. Các hạng mục công trình của công ty	3

Bảng 2.2. Tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty	9

Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp luận áp dụng để xác định nguồn phát thải	10

Bảng 3.2. Hệ số phát thải KNK mặc định áp dụng cho các nguồn đốt nhiên liệu	13

Bảng 3.3. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng cho môi chất lạnh	13

Bảng 3.4. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng	13

Bảng 3.5. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đổi từ nguồn cố định	14

Bảng 3.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đốt nhiên liệu từ nguồn di động	14

Bảng 3.7. Thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng	14

Bảng 3.8. Số liệu phục vụ tính toán phát thải xử lý nước thải sinh hoạt	15

Bảng 3.9. Bảng kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở	15

Bảng 3.10. Bảng chuyển đổi năng lượng	16

Bảng 3.11. Bảng tính chi tiết cho nguồn đốt cố định và di động	17

Bảng 3.12. Bảng tính chi tiết cho nguồn môi chất lạnh	18

Bảng 3.13. Tổng phát thải từ bình PCCC CO2	18

Bảng 3.14. Phát thải từ xử lý nước thải (bể tự hoại)	19

Bảng 3.15. Bảng quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty	20

Bảng 3.16. Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện năng mua từ lưới điện	20

Bảng 3.17. Giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và nguồn tham chiếu	22

Bảng 3.18. Giá trị độ không chắc chắn của hệ số phát thải và nguồn tham chiếu	23

Bảng 3.19. Bảng thống kê độ không chắc chắn về kết quả	24

# DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất {industry}	4

Hình 2.2. Quy trình xử lý và xả nước thải của Công ty	6

Hình 2.3. Hình ảnh về công nghệ xử lý nước thải tại Công ty	7

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CTRSH	Chất thải rắn sinh hoạt

CTRCNTT	Chất thải rắn công nghiệp thông thường

KNK	Khí nhà kính

KCN	Khu công nghiệp

DO	Dầu Diesel

PCCC	Phòng cháy chữa cháy

GWP	Global Warming Potential – Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu

IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change

Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu

TCVN	Tiêu chuẩn Việt Nam

ISO	International Organization for Standardization

Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế

TJ	Terajoule

COP	Coefficient of Performance – Hệ số hiệu suất

EnMS	Energy Management System – Hệ thống quản lý năng lượng EnPI	Energy Performance Indicator – Chỉ số hiệu suất năng lượng VSUEE   Vietnam Scaling Up Energy Efficiency Project

Dự án thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam

NVC	Net Calorific Value – Giá trị nhiệt trị thấp

EF	Emission Factor – Hệ số phát thải

TOW	Total Organics in Wastewater – Tổng lượng hữu cơ trong nước thải

BOD	Biochemical Oxygen Demand – Nhu cầu oxy sinh hóa

MCF	Methane Correction Factor – Hệ số hiệu chỉnh metan

Bo	Maximum Methane Producing Capacity – Khả năng sinh metan tối đa

U	Uncertainty – Độ không chắc chắn

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT

RENZE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

Kết quả kiểm kê khí nhà kính cho năm 2024

## Thông tin của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

## Tên cơ sở, địa chỉ, giấy phép kinh doanh

Bảng 1.1. Thông tin công ty TNHH X

| STT | Nội dung |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên Công ty | Công ty TNHH |
| 2 | Địa chỉ | abc |
| 4 | Giấy chứng nhận doanh nghiệp | Số: xxx Đăng ký lần đầu: xxx Đăng ký thay đổi lần thứ 5: xxxxx |
|  | Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư | Số: xxx Chứng nhận lần đầu: ngày xxx Chứng nhận thay đổi lần thứ: 9, ngày 08/11/2023 |
| 5 | Năm hoạt động | Hoạt động chính thức từ năm 2013 đến nay |
| 6 | Mã số thuế | 3600462308 |

## Thông tin về người đại diện của cơ sở trước pháp luật.

Bảng 1.2. Thông tin người đại diện công ty TNHH

| STT | Nội dung |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Người đại diện theo ủy quyền | xxxxxxx |
| 2 | Chức vụ | Phó Tổng {rep_title} |
| 3 | Quốc tịch | Việt Nam |

## Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Bảng 1.3. Thông tin về lĩnh vực hoạt động kinh doanh, sản xuất của công ty

| STT | Thông tin | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ | Sản xuất sợi. Chi tiết: Kéo sợi không bao gồm công đoạn nhuộm trong quy trình sản xuất. |
| 2 | Cơ sở thuộc danh mục phải kiểm kê KNK theo Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg | Ngành Công Thương |
| 3 | Thông tin sơ bộ của Công ty | - Năm kiểm kê 2024 (từ ngày 01/01/2024 – 31/12/2024). - Thực hiện kiểm kê KNK lần thứ 1 |
| 4 | Quy mô/công suất | 25.000 tấn sản phẩm/năm |

## Thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và số liệu hoạt động của cơ sở

## Ranh giới và phạm vi hoạt động của cơ sở.

Theo TCVN ISO 14064-1:2025, ranh giới của cơ sở là nhóm các hoạt động hoặc nhóm các cơ sở trong đó tổ chức thực hiện kiểm soát tài chính hoặc hoạt động hoặc có tỉ lệ sở hữu. Hiện tại, Công ty TNHH kiểm soát hoạt động vừa kiểm soát tài chính một cơ sở tại Khu công nghiệp XXXX với tổng diện tích 111.411,6 m2. Trong đó, toàn bộ nhà xưởng bộ nhà xưởng dệt vòng (diện tích 24.760 m², bao gồm máy móc thiết bị sản xuất, hệ thống môi trường và các công trình phụ trợ tại nhà xưởng này) đã được cho đơn vị thứ cấp thuê và Công ty không còn quyền kiểm soát vận hành, sử dụng năng lượng tại khu vực này từ năm 2023.

Công ty TNHH XXXX hiện đang hoạt động trong ngành dệt sợi với loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là sản xuất sợi các loại (không bao gồm công đoạn nhuộm) với công suất là 25.000 tấn sản phẩm/năm. Công suất hoạt động trong năm 2024 đạt 50,24% so với công suất thiết kế của Công ty, với sản lượng sản phẩm trong năm 2024 là 12.560,67 tấn.

## Cơ sở hạ tầng, công nghệ và hoạt động của cơ sở phải thực hiện kiểm kê khí

nhà kính.

    - Cơ sở hạ tầng

Bảng 2.1. Các hạng mục công trình của công ty

| STT | Hạng mục | Diện tích (m2 |
| --- | --- | --- |
| I | Diện tích đất xây dựng | 52.033,0 |
| A | Công trình chính | 51.447,1 |
| 1 | Nhà xưởng sợi dệt vòng (xưởng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê toàn bộ xưởng bao gồm toàn bộ máy móc thiết bị sản xuất và môi trường tại xưởng) | 24.760 |
| 2 | Nhà ăn | 330 |
| 3 | Nhà văn phòng | 501,0 |
| 4 | Nhà bảo vệ | 37 |
| 5 | Nhà để xe | 175,0 |
| 6 | Kho bông | 14.235,8 |
| 7 | Nhà xưởng OE (gồm xưởng sản xuất, khu xử lý bông phế, sợi hồi và khu lưu trữ nguyên liệu) | 11.408,3 |
| B | Công trình môi trường và phụ trợ | 585,9 |
| 8 | Khu lưu trữ chất thải (SH: 15m2; KNH: 17,5m2, NH: 12m2) | 44,5 |
| 9 | Trạm điện + Trạm bơm số 1 | 150 |
| 10 | Bể nước ngầm + Trạm bơm số 2 | 115,4 |
| 11 | Nhà cà phê | 236 |
| 12 | Chòi uống trà | 40 |
| 13 | Hầm tự hoại, HT thoát nước mưa, nước thải | - |
| II | Diện tích giao thông, sân bãi | 6.783 |
| III | Diện tích cây xanh | 22.280 |
| IV | Đất dự phòng | 30.315,64 |
| Tổng diện tích |  | 111.411,6 |

### (Nguồn: Công ty TNHH XXXX, 2025)

Danh mục các máy móc và thiết bị dùng trong sản xuất của cơ sở sẽ được trình bày chi tiết tại phụ lục 1 của báo cáo.

    - Quy trình công nghệ sản xuất

Quy trình công nghệ sản xuất: Công ty sản xuất {industry} thông qua các giai đoạn xé bông, lọc thô, trộn, lọc tinh, chải xơ, ghép xơ, kéo sợi thô, kéo sợi con, đánh ống, kiểm tra và đóng bao. Quá trình sản xuất sợi của Công ty (không có công đoạn nhuộm) không có các phản ứng vật lý hoặc hóa học gây phát sinh khí nhà kính.

Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất {industry}

Quy trình công nghệ sản xuất: Công ty sản xuất {industry} thông qua các giai đoạn xé bông, lọc thô, trộn, lọc tinh, chải xơ, ghép xơ, kéo sợi thô, kéo sợi con, đánh ống, kiểm tra và đóng bao. Quá trình sản xuất sợi của Công ty (không có công đoạn nhuộm) không xảy ra các phản ứng vật lý hoặc hóa học gây phát sinh khí nhà kính.

Chi tiết về quy trình công nghệ sản xuất của Công ty sẽ được trình bày tại phụ lục 2 của báo cáo

    - Quy trình công nghệ xử lý chất thải

Theo Báo cáo Công tác Bảo vệ môi trường năm 2024, Công ty TNHH XXXX có phát sinh các loại chất thải như sau:

      - Chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp thông thường);

      - Nước thải sinh hoạt;

      - Bụi, khí thải.

      - Chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của Công ty chủ yếu từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của công nhân viên làm việc, từ khu nhà vệ sinh gồm các loại như: thực phẩm dư thừa, túi nilon, giấy, vỏ lon, vỏ hộp, chai lọ…

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ quá trình sản xuất không bao gồm các chất thải nguy hại như (giấy vụn, băng keo, thùng carton, vải vụi, mũ nhựa, ống chỉ…)

Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh được Công ty tiến hành thu gom và chuyển giao cho Công ty Cổ phần xử lý môi trường Đại Phú Sĩ vận chuyển và xử lý.

- Nước thải

Nước thải phát sinh tại công ty bao gồm nước thải sinh hoạt và nước làm mát (nước làm mát của trạm lạnh).

Nước thải sinh hoạt là nước thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong Công ty (từ nhà vệ sinh, nhà bếp, nhà ăn, ký túc xá, nhà vệ sinh phân xưởng)

Nước làm mát (nước làm mát của trạm lạnh) là lượng nước phát sinh trong quá trình làm mát thiết bị, nhà xưởng và được tuần hoàn tái sử dụng. Định kỳ sẽ được xử lý sơ bộ và đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải của KCN Nhơn Trạch 1.

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh và nước làm mát xả bỏ của Công ty TNHH XXXX được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể lắng sau đó sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Nhơn Trạch 1 để xử lý trước khi thải ra môi trường. Chi tiết quy trình xử lý và xả thải của Công ty được trình theo sơ đồ sau:

Hình 2.2. Quy trình xử lý và xả nước thải của Công ty Bể tách dầu mỡ:

Nước thải từ nhà ăn theo đường ống chảy vào bể tách dầu kết hợp lắng cặn qua sọt chắn rác nhằm giữ lại các chất bẩn như thực phẩm thừa, xương có kích thước lớn có trong nước thải, chức năng này giúp cho bể tách dầu làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn thứ 2, tại đây thời gian lưu đủ dài để cho các loại dầu, mỡ, chất béo nổi lên mặt nước. Phần nước sau khi đã tách mỡ, dầu cặn lắng sẽ theo đường ống chảy vào bể tự hoại cải tiến để tiếp tục xử lý. Định kỳ xả van để thu dầu và cặn lắng.

Bể tự hoại:

Bể tự hoại có dạng hình chữ nhật 3 ngăn, nước thải từ các khu vệ sinh dẫn về bể tự hoại và lần lượt đi qua các ngăn trong bể. Ngăn đầu tiên có chức năng tách chất rắn ra khỏi nước thải. Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ 2. Ở ngăn này, cặn lắng xuống đáy, vi sinh vật kỵ khí phát triển mạnh phân hủy các chất hữu cơ trong nước.

Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ 3 để lắng toàn bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải, còn lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu).

Bể lắng 6 ngăn:

Nước thải từ bể tự hoại khu nhà xưởng {industry} và nước vệ sinh hệ thống làm mát nhà xưởng (chiler) theo đường ống chảy về bể bằng 6 ngăn. Đầu tiên là ngăn thứ 1, với mục đích tách phần cận lắng ở dưới bể, phần trên bề mặt có đường ống để đưa nước thải qua các bể lắng 2, lắng 3, 4, 5, 6. Thời gian lưu nước nhiều giờ sẽ giúp các cặn có đủ

thời gian lắng hoàn toàn. Nước sạch theo đường ống chảy về hố ga đấu nối của KCN trên đường số 10. Định kỳ, các bể này sẽ được vệ sinh, cặn lắng tại các bể lắng sau sẽ được Công ty thuê đơn vị có chức năng đến hút mang đi xử lý đúng theo quy định.

Bể tự hoại	Bể tách dầu mỡ	Bể lắng 6 ngăn

Hình 2.3. Hình ảnh về công nghệ xử lý nước thải tại Công ty

- Bụi, khí thải

Theo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024, trong quy trình sản xuất sợi của Công ty sẽ phát sinh ra bụi bông phát sinh từ công đoạn bông, công đoạn chải, công đoạn khác (từ máy ghép, máy OE, máy đánh ống), công đoạn xử lý bông phế, sợi hồi. Nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực do bụi, khí phát sinh trong quá trình sản xuất. Công ty đã thực hiện lắp đặt các thiết bị xử lý bụi, khí thải tương ứng với các nguồn thải phát sinh. Quy trình xử lý được tóm tắt như sau:

  - Bụi phát sinh từ công đoạn bông: Bụi → lọc túi vải dạng tổ ong (2 cấp)→ Khí sạch (thu hồi) → phòng điều không → hệ thống làm lạnh chiler → làm mát nhà xưởng {industry}.

  - Bụi phát sinh từ công đoạn chải: Bụi → đường dẫn khí dọc nhà xưởng→ lọc bụi lồng xoay→ Khí sạch (thu hồi) → phòng điều không → hệ thống làm lạnh chiler

→ làm mát nhà xưởng {industry}.

  - Bụi phát sinh từ công đoạn khác (từ máy ghép, máy OE, máy đánh ống): Bụi → ống dẫn→ lọc túi vải dạng tổ ong (2 cấp) → quạt hút → ống thải

  - Bụi từ công đoạn xử lý bông phế, sợi hồi: Bụi → ống dẫn→ lọc túi vải dạng tổ ong (2 cấp) → quạt hút → ống thải

- Chất thải nguy hại

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh các loại chất thải nguy hại như bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại. Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Công ty được thu gom, phân loại tại nguồn, sau đó được đưa đến khu lưu giữ chất thải nguy hại và được quản lý riêng biệt với chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường không nguy hại. Định

kỳ chuyển giao cho Công ty TNHH xử lý Môi Trường sạch Việt Nam tiến hành thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

## Các nguồn phát thải, bể hấp thụ khí nhà kính trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

Các nguồn phát thải khí nhà kính trong năm 2024 của Công ty TNHH XXXX được xác định theo quy trình, các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở theo các hướng dẫn có liên quan về kiểm kê khí nhà kính bao gồm:

- Thông tư 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ Công Thương: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương. Mục 2, Thông tư 38/2023/TT-BCT sẽ hướng dẫn chi tiết về quy trình, phạm vi, phương pháp thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

- Thông tư 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải - hướng dẫn chi tiết phương pháp kiểm kê đối với các hoạt động xử lý chất thải.

- Hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về kiểm kê khí nhà kính phiên bản năm 2006

(IPCC 2006).

- TCVN ISO 14064-1:2025: Khí nhà kính - Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

Dựa trên các cơ sở xác định các nguồn phát thải trên, dưới đây là bảng tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty trong năm 2024.

Bảng 2.2. Tổng hợp các nguồn phát thải của Công ty

| Phạm vi | Nguồn phát thải | Thiết bị, quá trình/loại nhiên liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp | 1.1. Nguồn đốt cố định | Bơm PCCC – Dầu Diesel | Công ty chỉ có sử dụng dầu DO cho hoạt động chạy không tải (chạy test) bơm PCCC nhằm đảm bảo máy vận hành tốt |
|  | 1.2. Nguồn đốt di động | Phương tiện vận tải nội bộ (xe nâng): Dầu Diesel | Từ hoạt động đốt nhiên liệu dầu DO cho phương tiện vận tải nội bộ (xe nâng) Công ty không sở hữu và hoặc vận hành các phương tiện vận tải đường bộ. Nếu có nhu cầu công tác công ty tiến hành thuê dịch vụ vận tải |
|  | 1.3. Nguồn phát thải từ quá trình sản xuất | Quá trình sản xuất sợi của Công ty (không có công đoạn nhuộm) không có các phản ứng vật lý hoặc hóa học gây phát sinh khí nhà kính |  |
|  | 1.3. Nguồn môi chất lạnh | Hệ thống điều hoà không khí – rò rỉ môi chất lạnh R123 | Công ty vận hành hệ thống chiller để làm mát khu vực xưởng. Khu văn phòng làm mát bằng hệ thống quạt. |
|  | 1.4. Nguồn sử dụng bình PCCC CO2 | Bình PCCC CO2 | Các bình PCCC bằng khí CO2 bố trí nhằm ứng phó sự cố |
|  | 1.5. Nguồn xử lý chất thải | Xử lý nước thải sinh hoạt (bể tự hoại) | Bể tự hoại xử lý bằng vi sinh vật kỵ khí phát sinh CH4 |
| Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp | 2.1.Tiêu thụ điện năng | Hệ thống thiết bị tiêu thụ điện | Các máy móc trong quá trình sản xuất và các thiết bị khu vực khác đều sử dụng điện năng |

## Hệ thống thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính của cơ sở, xác định nguyên nhân các hạn chế trong kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

Hệ thống cơ sở dữ liệu hiện tại của Công ty đã xây dựng với quy trình theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Số liệu về nguyên liệu/nhiên liệu tiêu thụ, sản lượng sản phẩm, năng lượng sử dụng,… được thống kê hàng ngày, hàng tháng, hàng quý và tổng hợp cho cả năm.

Tuy nhiên, xét tới vấn đề kiểm kê KNK, do là kỳ kiểm kê lần đầu, nên dữ liệu về phát thải KNK của cơ sở chưa được tổng hợp và thống kê. Hạn chế này sẽ được Công ty khắc phục bằng cách phân loại và lưu trữ số liệu hoạt động tương ứng với các nguồn phát thải trực tiếp và gián tiếp và kết quả kiểm kê phát thải KNK, từ đó làm cơ sở xây

dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK trong giai đoạn 2026 – 2030, cũng như giám sát lượng giảm phát thải KNK khi triển khai các giải pháp giảm nhẹ của Công ty.

## Kết quả thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính

## Mô tả phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính

    - Phân tích và lựa chọn phương pháp luận cho từng nguồn phát thải KNK

Thực hành theo hướng dẫn tại Điều số 16, TT38/2023/TT-BTC: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, dưới đây là bảng mô tả và phân tích chi tiết cho từng nguồn:

Bảng 3.1. Tổng hợp phương pháp luận áp dụng để xác định nguồn phát thải

| TT | Nguồn phát thải | Phương pháp luận xác định nguồn phát thải | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát thải từ hoạt động đốt |  | nhiên liệu |  |
| 1.1 | Phát thải từ nguồn cố định | Điều 16, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2006 | Điều 18, TT38/2023/TT- BCT Quyết định 2626 /2022/QĐ-BTNMT IPCC 2006, tập 2, chương 3, bảng 3.3.1 |
| 1.2 | Phát thải từ nguồn di động |  |  |
| Phát thải từ nguồn dung môi chất lạnh |  |  |  |
| 1.4 | Phát thải từ hệ thống điều hòa | Điều 16, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2019 | Điều 18, TT38/2023/TT- BCT IPCC 2019 |
| Phát thải từ bình PCCC CO2 |  |  |  |
| 1.5 | Phát thải từ bình | TCVN 7026:2013 (ISO | Tính toán trực tiếp lượng sử |
|  | chữa cháy CO2 | 7165: 2009) | dụng và rò rỉ |
| Phát thải từ xử lý chất thải |  |  |  |
| 1.6 | Xử lý nước thải sinh hoạt | - Điều 16, TT38/2023/TT- BCT - Điều 15, TT17/2022/TT- BTNMT | Quyết định 2626/2022/ QĐ-BTNMT |
|  |  | - IPCC 2019 |  |
| Phát thải từ sử dụng điện lưới |  |  |  |
| 2.1 | Sử dụng điện lưới | Điều 16; TT38/2023/TT- BCT | CV 1726/BĐKH-PTCBT |

    - Phương pháp tính toán phát thải

Phương pháp kiểm kê được thực hành theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 19, TT38/2023/TT-BTC và mục 2 phụ lục II, TT38/2023/TT-BTC: Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, công thức tính sẽ được trình bày chi tiết dưới đây:

## Công thức tính toán phát thải KNK trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu

TPTF = (ADF × EFF,i × GWPi) / 1000

Trong đó:

- TPTF là tổng phát thải CO2 tương đương của KNK I trực tiếp từ hoạt động đốt nhiên liệu F (tấn CO2tđ)

- i là loại KNK được kiểm kê

- F là loại nhiên liệu sử dụng cho hoạt động đốt tạo ra năng lượng

- ADF là lượng tiêu thụ nhiên liệu F(TJ)

- EFF,i là hệ số phát thải của KNK i đối với loại nhiên liệu F (kg/TJ)

- GWPi là hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của KNK i, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

## Công thức tính toán phát thải từ môi chất lạnh

Phát thải khí nhà kính trực tiếp từ rò rỉ môi chất lạnh của hệ thống điều hòa không khí được tính dựa trên tỷ lệ rò rỉ môi chất lạnh nạp hàng năm. Công thức tính toán phát thải cụ thể sẽ được áp dụng như sau:

𝑻𝑷𝑻𝒎𝒄𝒍  = ∑(𝑬𝒋 × 𝑮𝑾𝑷𝒋)/𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒋

Trong đó:

TPTmcl : Tổng lượng phát thải KNK từ rò rỉ các môi chất lạnh j (tấn CO2tđ)

Ej	: Lượng môi chất lạnh j rò rỉ hằng năm (kg)

Ej = CO * x/100

Trong đó:

| CO | : Lượng môi chất lạnh định mức của thiết bị (kg) |
| --- | --- |
| x | : lượng môi chất lạnh rò rỉ hàng năm trên lượng định mức |

GWPj	: Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu của môi chất lạnh j, áp dụng theo hướng dẫn mới nhất của IPCC.

Trong năm 2024, công ty không có diễn ra hoạt động lắp đặt mới hoặc thải bỏ thiết bị lạnh nên sẽ không có phát sinh phát thải từ hai hoạt động này.

## Công thức tính toán phát thải CH4 từ xử lý nước thải sinh hoạt

Phát thải CH4 NTSH = [𝐸𝐹𝑗 × (𝑇𝑂𝑊 − 𝑆)] – 𝑅

Trong đó:

- Phát thải CH4: Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê 2024 (Gg)

- EFCH4 : Hệ số phát thải (kg) CH4/kg BOD

- TOW: Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải trong năm kiểm kê, kg BOD/năm

- S: Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, (kg BOD/năm)

- R: Lượng CH4 thu hồi được trong năm 2024, (kg CH4/năm)

## Công thức tính toán tổng lượng phát thải CO2 áp dụng:

### Tổng lượng phát thải CO2 = Lượng CO2 đã sử dụng + lượng CO2 rò rỉ.

Trong đó:

- Tổng lượng phát thải CO2 : Lượng phát thải CO2 từ rò rỉ và sử dụng bình khí

PCCC CO2 trong năm kiểm kê (tấnCO2/năm)

- Lượng CO2 đã sử dụng: Lượng khí CO2 từ bình khí PCCC CO2 đã sử dụng trong công tác diễn tập, chữa cháy trong năm kiểm kê (tấnCO2/năm)

- Lượng CO2 rò rỉ: : Lượng rò rỉ CO2 từ các bình khí CO2, tính theo tỷ lệ rò rỉ tối đa 5% (Theo TCVN 7026:2013)

## Công thức tính toán phát thải gián tiếp từ sử dụng điện:

TPTĐ = ADn x EFn

Trong đó:

- TPTĐ là tổng phát thải CO2 gián tiếp từ hoạt động sử dụng điện năng mua từ nguồn

n (tCO2tđ)

- n là nguồn mua điện của Cơ sở: điện lưới quốc gia

- ADn : Tổng lượng điện năng tiêu thụ mua từ nguồn n (MWh)

- EFn : Hệ số phát thải từ nguồn n (tCO2/MWh)

    - Hệ số phát thải

Bảng 3.2. Hệ số phát thải KNK mặc định áp dụng cho các nguồn đốt nhiên liệu

| Nguồn phát thải | Thiết bị, quá trình/ loại nhiên liệu | KNK | Hệ số phát thải (kg/TJ) |  | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giá trị | Đơn vị |  |
| 1.1. Nguồn đốt cố định | Bơm PCCC (Dầu DO) | CO2 | 74.100 | kgCO2/TJ | Phụ lục I, mục 1.28, 1.29, 1.30, QĐ 2626/QĐ-BTNMT |
|  |  | CH4 | 3 | kgCH4/TJ |  |
|  |  | N2O | 0,6 | kgN2O/TJ |  |
| 1.2. Nguồn đốt di động | Phương tiện vận tải nội bộ Công ty (Dầu DO) | CO2 | 74.100 | kgCO2/TJ | IPCC 2006, Tập 2, Chương 3, Bảng 3.3.1 |
|  |  | CH4 | 4,15 | kgCH4/TJ |  |
|  |  | N2O | 28,6 | kgN2O/TJ |  |
| 1.3. Xử lý nước thải | Bể tự hoại | CH4 | 0,6 | kgCH4/kgBOD | Phụ lục IV, mục 4.1, Quyết định 2626/QĐ-BTNMT |
| 2.1. Tiêu thụ điện lưới | Thiết bị tiêu thụ điện | CO2 | 0,6592 | tCO2/MWh | CV 1726/BĐKH- PTCBT |

Bảng 3.3. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng cho môi chất lạnh

| Khí nhà kính |  | GWP | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| R123 | HCFC-123 | 90,4 | Báo cáo lần thứ 6 của IPCC (AR6) |

Bảng 3.4. Hệ số tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) áp dụng

| Khí nhà kính | GWP | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 1 | Báo cáo AR6 của IPCC |
| N2O | 273 |  |
| CH4 | 27,9 |  |

## Số liệu hoạt động liên quan đến phát thải khí nhà kính của cơ sở

Trên cơ sở thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 phụ lục II, TT38/2023/TT-BTC; xác định ranh giới và phạm vi hoạt động của Công ty, nhóm kiểm kê tiến hành thu thập dữ liệu về hoạt động kiểm kê KNK từ hoá đơn mua, số liệu xuất nhập kho của Công ty. Kết quả tổng hợp ở các bảng dưới đây:

Bảng 3.5. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đổi từ nguồn cố định

| STT | Loại nhiên liệu | Lượng tiêu thụ | Đơn vị tính (lít/tẩn/m3, BTU...) | Hệ số nhiệt trị (TJ/đơn vị nhiên liệu) | Tổng tiêu thụ (TJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy phát điện bơm PCCC – Dầu DO | 68,00 | Lít | 43,0 | 0,0025 |

Bảng 3.6. Nhiên liệu sử dụng trong quá trình đốt nhiên liệu từ nguồn di động

| STT | Loại phương tiện (ôtô/xe máy) | Thông tin phương tiện (nhãn hiệu, kiểu xe, biển số,...) | Loại nhiên liệu (xăng, dầu diesel) | Lượng tiêu thụ (lít) | Quãng đường di chuyển trong năm (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe nâng | N/A | Dầu DO | 87.600 | Di chuyển nâng tải hàng hoá, quãng đường di chuyển phức tạp, không theo dõi thường xuyên |

Bảng 3.7. Thông tin về các thiết bị lạnh sử dụng

| STT | Thông tin thiết bị (Nhãn hiệu và kiểu máy) | Vị trí lắp đặt | Ngày bắt đầu sử dụng (lắp đặt) | Loại môi chất lạnh được sử dụng (R22, R410a, R134a,...) | Công suất lạnh (BTU/giờ) | Khối lượng môi chất lạnh khi nạp đầy (kg) | Lượng nạp gần nhất (kg) | Thời gian nạp gần nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trane | X6 | 2012 | R123 | 550 | 390 | 0 | N/A |

Bảng 3.8. Số liệu phục vụ tính toán phát thải xử lý nước thải sinh hoạt

| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Tổng số nhân viên | Người | 88 |
| Số giờ làm việc | Giờ/ngày | 8 |
| Số ngày làm việc trong năm | Ngày/năm | 353 |
| Hàm lượng BOD trung bình trong xử lý nước thải sinh hoạt | g/người/ngày | 40 |

## Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

Trên cơ sở phương pháp luận và tổng hợp số liệu Công ty TNHH XXXX năm 2024, tổng lượng phát thải KNK là 9.132,86 tấn CO2e trong đó lượng phát thải trực tiếp (phạm vi 1) là 270,58 tấn CO2e (chiếm 2,96%) và phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) là 8.866,47 tấn CO2e (chiếm 97,04%)

Bảng 3.9. Bảng kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở

| Phát thải KNK | CO2 | CH4 |  | N2O |  | HCFC | Tổng phát thải | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tấn CO2 | Tấn CH4 | Tấn CO2e | Tấn N2O | Tấn CO2e | Tấn CO2e | Tấn CO2e | % |
| Phát thải trực tiếp (Phạm vi 1) |  |  |  |  |  |  | 270,58 |  |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu cố định | 0,18 | 0,00001 | 0,0002 | 0,000001 | 0,0005 |  | 0,1835 | 0,0020 |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu di động | 235,58 | 0,01 | 0,37 | 0,09 | 24,97 |  | 260,77 | 2,85 |
| Phát thải từ nguồn môi chất lạnh (chiller) |  |  |  |  |  | 5,29 | 5,29 | 0,06 |
| Phát thải từ nguồn bình PCCC CO2 | 0,0023 |  |  |  |  |  |  | 0.000025 |

| Phát thải KNK | CO2 | CH4 |  | N2O |  | HCFC | Tổng phát thải | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tấn CO2 | Tấn CH4 | Tấn CO2e | Tấn N2O | Tấn CO2e | Tấn CO2e | Tấn CO2e | % |
| Phát thải từ nguồn xử lý nước thải (bể tự hoại) |  | 0,15 | 4,33 |  |  |  | 4,33 | 0,05 |
| Phát thải gián tiếp (Phạm vi 2) |  |  |  |  |  |  | 8.866,47 |  |
| Phát thải từ tiêu thụ điện | 8.866,47 |  |  |  |  |  | 8.866,47 | 97,04 |
| Tổng phát thải (phạm vi 1 và 2) |  |  |  |  |  |  | 9.137,04 | 100 |

Bảng 3.10. Bảng chuyển đổi năng lượng

| Thông tin | Đơn vị | Lượng tiêu thụ | Khối lượng riêng (kg/lít) | Quy đổi sang Gg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nguồn đốt cố định |  |  |  |  |
| Bơm PCCC (Dầu DO) | Lít | 68 | 0,844 | 0,00006 |
| Nguồn đốt di động |  |  |  |  |
| Phương tiện vận tải trong công ty: xe nâng (Dầu DO) | Lít | 87.600 | 0,844 | 0,07 |

Bảng 3.11. Bảng tính chi tiết cho nguồn đốt cố định và di động

| Phát thải từ tiêu thụ năng lượng-hoạt động đốt nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IPCC2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Năng lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phân loại | Hoạt động đốt nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu thụ năng lượng |  |  |  | CO2 |  | CH4 |  | N2O |  | CO2e |
|  | A | Đơn vị tiêu thụ | B | C | D | E | F | G | H | I | K |
|  | Lượng tiêu thụ |  | Hệ số chuyển đổi (NCV) | Tiêu thụ năng lượng | Hệ số phát thải CO2 | Phát thải CO2 | Hệ số phát thải CH4 | Phát thải CH4 | Hệ số phát thải N2O | Phát thải N2O | Phát thải CO2 tương đương |
|  |  |  | (TJ/Gg) | (TJ) | (kg CO2/TJ) | (t CO2) | (kg CH4/TJ) | (t CH4) | (kg N2O /TJ) | (t N2O) | (t CO2e) |
|  |  |  |  | C=A*B |  | E=C*D/103 |  | G=C*F/103 |  | I=C*H/103 | K=E+G*27,9+I*273 |
| Nguồn đốt cố định |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bơm PCCC (Dầu DO) | 0,0001 | Gg | 43,0 | 0,0025 | 74.100 | 0,18 | 3 | 0,00001 | 0,6 | 0,000001 | 0,1835 |
| Nguồn đốt di động: phương tiện vận tải nội bộ (off – road) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xe nâng (Dầu DO) | 0,07 | Gg | 43,0 | 3,18 | 74.100 | 235,58 | 4,15 | 0,01 | 28,6 | 0,09 | 260,77 |
| Tổng phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,95 |

Bảng 3.12. Bảng tính chi tiết cho nguồn môi chất lạnh

| Phát thải từ nguồn rò rỉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rò rỉ môi chất lạnh |  |  |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |  |  |  |  |  |
| Phân loại | Sử dụng sản phẩm thay thế các chất làm suy giảm tầng ozone – Thiết bị lạnh và điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Mã phân loại | 2.F.1 |  |  |  |  |  |
| Bảng | 1/1 |  |  |  |  |  |
| HFCs | A | B | C | D | E | F |
|  | Lượng chất trong thiết bị đang sử dụng | Hệ số phát thải trung bình từ thiết bị đang sử dụng | Lượng chất trong thiết bị thải bỏ trong năm kiểm kê | Lượng phát thải trong năm kiểm kê | Hê số nóng lên toàn cầu (GWP) | Lượng phát thải quy đổi |
|  | (tấn) | % | (tấn) | (tấn) |  | (tấn CO2e) |
|  |  |  |  | D=A*B/100+C |  | F=D*E |
| HCFC - 123 | 0,390 | 15 | 0,00 | 0,0585 | 90,4 | 5,29 |
| Tổng |  |  |  |  |  | 5,29 |

Bảng 3.13. Tổng phát thải từ bình PCCC CO2

| Loại bình | Trọng lượng (kg) | Số lượng (bình) | Hệ số rò rỉ hàng năm (%) | Lượng phát thải (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MT3 | 3 | 15 | 5% | 0,0023 |
|  |  |  | Tổng | 0,0023 |

Bảng 3.14. Phát thải từ xử lý nước thải (bể tự hoại)

| Phát thải từ xử lý nước thải - CH4 |  |  |  | IPCC 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp |  |  |  |  |
| Lĩnh vực | Chất thải |  |  |  |
| Phân loại | Xử lý và xả nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Mã phân loại | 4D1 |  |  |  |
| Bảng | 1/3 Tính toán vật liệu phân hủy hữu cơ trong nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Bước 1 |  |  |  |  |
| A | B | C | D |  |
| Số lượng nhân viên (Người) | Thành phần hữu cơ có thể phân hủy (BOD) (kgBOD/người/năm)1 | Hệ số hiệu chỉnh cho BOD công nghiệp xả trong cống (I) 2 | Thành phần hữu cơ có trong nước thải (TOW) (kgBOD/năm) D=AxBxC |  |
| 88 | 4,71 | 1,25 | 517,73 |  |
| Tổng |  |  |  |  |
| 1 40 gBOD/người/ngày x 0,001x (8/24) giờ x 353 ngày/năm 2 Hệ số hiệu chỉnh BOD công nghiệp bổ sung xả vào cống, (với thu gom mặc định là 1,25, đối với chưa thu được mặc định là 1,00) |  |  |  |  |
| Bảng | 2/3 Tính toán hệ số phát thải CH4 đối với nước thải sinh hoạt |  |  |  |
| Bước 2 |  |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| Loại công nghệ xử lý hoặc xả thải | Khả năng phát sinh khí CH4 tối đa (Bo) (kgCH4/kgBOD) | Hệ số hiệu chỉnh metan của hệ thống xử lý (MCFj) | Hệ số phát thải (EFj) (kgCH4/kgBOD) C=AxB |  |
| Bể tự hoại | 0,6 | 0,50 | 0,30 |  |

| Bảng | 3/3 Tính toán phát thải CH4 từ nước thải sinh hoạt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bước 3 |  |  |  |  |  |
|  | A | B | C | D | E |
| Loại công nghệ xử lý hoặc xả thải | Hệ số phát thải (EFj) (kgCH4/kgBOD ) | Thành phần hữu cơ có trong nước thải (TOW) (kgBOD/năm) | Bùn loại bỏ (S) (kgBOD/năm) | Metan thu hồi và đốt (R) (kgCH4/năm) | Lượng metan phát thải ròng (CH4) (kgCH4/năm) |
|  | Bảng 2/3 | Bảng 1/3 |  |  | E=[(Ax(B-C)-D] |
| Bể tự hoại | 0,3 | 517,73 | 0,00 | 0,00 | 155,32 |

Bảng 3.15. Bảng quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty

| Quy đổi KNK phát sinh từ xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Loại KNK | Lượng phát thải trong năm (kg) | Hệ số nóng lên toàn cầu (GWP) | Lượng phát thải quy đổi (tấn CO2e) |
|  |  |  | C=AxB/1000 |
| CH4 | 155,32 | 27,9 | 4,33 |

Bảng 3.16. Phát thải gián tiếp từ việc tiêu thụ điện năng mua từ lưới điện

| Phần II: Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ năng lượng - điện năng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Khu vực | A - Điện năng mua từ lưới điện quốc gia (kWh) | B - Hệ số phát thải lưới điện (tCO2/MWh) | C - Phát thải CO2 (tấn) C = A * B/1000 |
| Toàn bộ công ty | 13.450.343 | 0,6592 | 8.866,47 |

## Độ tin cậy, tính đầy đủ, độ không chắc chắn của thông tin, số liệu về phát thải khí nhà kính và kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở.

    - Đánh giá tính đầy đủ trong việc xác định các nguồn phát thải

Công ty TNHH XXXX thực hiện kiểm kê đầy đủ theo Điều 19, TT38/2023/TT-BCT và TCVN ISO 14064-1:2025, bao gồm cả phát thải trực tiếp (nhiên liệu, rò rỉ, xử lý nước thải, bình PCCC) và gián tiếp (tiêu thụ điện). Việc tính toán sử dụng chung dữ liệu hoạt động để đảm bảo tính nhất quán và đầy đủ. Kiểm kê 2024 được thực hiện dựa trên toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh trong năm để định lượng và báo cáo lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

    - Đánh giá độ tin cậy của kết quả kiểm kê

Độ tin cậy của kết quả kiểm kê phụ thuộc vào độ chính xác của số liệu hoạt động và hệ số phát thải áp dụng cho từng nguồn phát thải. Hiện tại, số liệu hoạt động có độ tin cậy tương đối cao vì được đo đạc và theo dõi hàng ngày, sau đó tổng hợp theo năm. Tuy vậy, vẫn cần tiếp tục cải thiện chất lượng số liệu để nâng cao độ chính xác của kết quả kiểm kê.

## Đánh giá độ không chắc chắn

Theo hướng dẫn IPCC 2006 và cập nhật 2019, việc đánh giá độ không chắc chắn là bắt buộc để đảm bảo độ tin cậy của kiểm kê. Quy trình gồm: xác định độ không chắc trong từng biến số (dữ liệu hoạt động, hệ số phát thải), tổng hợp sai số, đánh giá xu hướng và nhận diện nguồn gây sai số lớn để ưu tiên cải thiện.

Với điều kiện dữ liệu hiện tại, Renze áp dụng phương pháp lan truyền sai số hai bước:

      - Bước 1: Dùng Phương trình 3.1 để ước tính sai số theo từng loại khí và nguồn phát thải (kết hợp dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải);

      - Bước 2: Dùng Phương trình 3.2 để tính sai số tổng thể và đánh giá biến động theo thời gian.

Phương trình 3.1 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1: để ước tính sai số theo từng loại khí và nguồn phát thải (kết hợp dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải)

𝑼𝒊 = √𝑨𝟐 + 𝑬𝟐

𝒊	𝒊

Trong đó:

Ui: phần trăm độ không đảm bảo trong tích của các đại lượng;

Ai: tỷ lệ phần trăm không chắc chắn liên quan đến số liệu hoạt động của nguồn i;

Ei: tỷ lệ phần trăm không chắc chắn liên quan đến hệ số phát thải của nguồn i.

Phương trình 3.2 tham khảo tại IPCC 2019, Chương 3, Tập 1: để tính sai số tổng thể và đánh giá biến động theo thời gian.

√(𝑼𝟏∗𝒙𝟏)𝟐+(𝑼𝟐∗𝒙𝟐)𝟐  +...+  (𝑼𝒏∗𝒙𝒏)𝟐

𝑼𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍=

|𝒙 +𝒙 +...+𝒙 |

𝟏	𝟐	𝒏

Utotal: là độ không chắc chắn theo phần trăm của tổng các đại lượng (được tính bằng một nửa khoảng tin cậy 95%, chia cho tổng giá trị trung bình, và biểu diễn dưới dạng phần trăm).

xi: là các đại lượng cần cộng hoặc trừ (giá trị có thể dương hoặc âm).

Ui: là độ không chắc chắn theo phần trăm tương ứng với mỗi đại lượng xi.

Dựa vào bảng hệ số độ không chắc chắn về số liệu hoạt động và độ không chắc chắn về hệ số phát thải, có thể tính được bảng độ không chắc chắn về kết quả kiểm kê khí nhà kính như bảng bên dưới:

Bảng 3.17. Giá trị độ không chắc chắn của số liệu hoạt động và nguồn tham chiếu

| Độ không chắc chắn của số liệu hoạt động | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực: Năng lượng |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 1.A.2.h |  |  |  |
| Sử dụng nhiên liệu trong vận hành máy móc, thiết bị, dầu DO | CO2 | 2,50% | IPCC 2006, Tập 2 Chương 2, mục 2.4.2, trang 2.41 |
|  | CH4 | 2,50% |  |
|  | N2O | 2,50% |  |
| Mã danh mục IPCC: 1.A.3.b |  |  |  |
| Phương tiện vận tải nội bộ nhà máy, DO | CO2 | 5,00% | IPCC 2006, Tập 2, Chương 3, Mục 3.3.2.1, trang 3.38 |
|  | CH4 | 5,00% |  |
|  | N2O | 5,00% |  |
| Lĩnh vực: Qúa trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 2.F |  |  |  |
| Các sản phẩm phi năng lượng khác điều hòa và các chất làm lạnh (ODS) | HFCs | 30% | Mục 3.6, trang 3.36 Chương 3 Tập 1, IPCC 2019 |
| Mã danh mục IPCC: 2.D.4 |  |  |  |

| Độ không chắc chắn của số liệu hoạt động | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Các sản phẩm phi năng lượng khác (Bình chữa cháy bằng khí CO2) | CO2 | 15% | IPCC 2006, Tập 3, Chương 7, Mục 7.6.3, trang 7.65 (áp dụng cho các nước đang phát triển) |
| Lĩnh vực: Chất thải |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 4.D |  |  |  |
| Xử lý và xả nước thải sinh hoạt | CH4 | 107,47% | Kết quả tính toán theo Phương trình 3.1, IPCC 2019, Tập 1, Chương 3, trang 3.19 |
| - Số lượng công nhân viên |  | 5,00% | IPCC 2019, Tập 5 Chương 6 Mục 6.2.2.5 Bảng 6.7 trang 6.29 |
| - Hàm lượng BOD của mỗi người |  | 30,00% |  |
| - Hệ số điều chỉnh cho BOD công nghiệp bổ sung xả vào cống (I) |  | 20,00% |  |
| Lĩnh vực: Khác |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 5.B |  |  |  |
| Sử dụng năng lượng điện | CO2 | 0,02% | Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 297:2016 |

Bảng 3.18. Giá trị độ không chắc chắn của hệ số phát thải và nguồn tham chiếu

| Độ không chắc chắn của hệ số phát thải | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Lĩnh vực: Năng lượng |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 1.A.2.h |  |  |  |
| Sử dụng nhiên liệu trong vận hành máy móc, thiết bị, dầu DO | CO2 | 7% | IPCC 2006, Tập 2, Chương 2, mục 2.4.1, trang 2.38 |
|  | CH4 | 100% | IPCC 2006, Tập 2, Chương 2, mục 2.4.1, Bảng 2.12, trang 2.38 |
|  | N2O | 15% | IPCC 2006, Tập 2, Chương 2, mục 2.4.1, trang 2.38 |
| Mã danh mục IPCC: 1.A.3.b |  |  |  |
| Phương tiện vận tải nội bộ nhà máy, DO | CO2 | 5% | IPCC 2006, Tập 2, Chương 3, mục 3.2.2, trang 3.29 |
|  | CH4 | 200% |  |
|  | N2O | 200% |  |
| Lĩnh vực: Qúa trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm |  |  |  |

| Độ không chắc chắn của hệ số phát thải | Loại KNK | Độ không chắn chắn | Nguồn tham chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã danh mục IPCC: 2.F |  |  |  |
| Các sản phẩm phi năng lượng khác điều hòa và các chất làm lạnh (ODS) | HFCs | 0% | Tính toán từ lượng phát thải, không áp dụng hệ số phát thải |
| Mã danh mục IPCC: 2.D.4 |  |  |  |
| Các sản phẩm phi năng lượng khác (Bình chữa cháy bằng khí CO2) | CO2 | 0% | Tính toán từ lượng phát thải, không áp dụng hệ số phát thải |
| Lĩnh vực: Chất thải |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 4.D |  |  |  |
| Xử lý và xả nước thải sinh hoạt | CH4 | 31,62% | Kết quả tính toán theo Phương trình 3.1, IPCC 2019, Tập 1, Chương 3, trang 3.19 |
| - Hệ số mức tạo mê-tan tối đa (B0) |  | 30,00% | IPCC 2006, Tập 5 Chương 6, mục 6.2.2.5, bảng 6.7, trang 6.17 |
| - Hệ số hiệu chỉnh mê-tan (MCF) |  | 10,00% | IPCC 2006, Tập 5 Chương 6, mục 6.2.2.5, bảng 6.7, trang 6.17 (xử lý len men kỵ khí) |
| Lĩnh vực: Khác |  |  |  |
| Mã danh mục IPCC: 5.B |  |  |  |
| Sử dụng năng lượng điện | CO2 | 7,00% | Báo cáo cập nhật hai năm một lần - Lần thứ ba của BTNMT |

Bảng 3.19. Bảng thống kê độ không chắc chắn về kết quả

| Nguồn phát thải | Độ không chắc chắn |
| --- | --- |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu cố định | 7.41% |
| Phát thải từ nguồn đốt nhiên liệu di động | 20.20% |
| Phát thải từ nguồn rò rỉ (R123) | 157.67% |
| Phát thải từ nguồn xử lý nước thải | 50.56% |
| Phát thải từ tiêu thụ điện | 7.00% |
| Độ không chắc chắn tổng hợp kết quả kiểm kê | 6.83% |

## Đề xuất công nghệ giảm phát thải khí nhà kính mô hình sản xuất sạch hơn

## Cơ sở xác định hướng can thiệp giảm phát thải

Dựa trên kiểm kê 2023, Renze mới theo dõi Phạm vi 1 và 2; Phạm vi 3 chưa được quản lý. Phát thải chủ yếu từ tiêu thụ điện (97.28%), còn lại từ nhiên liệu, xử lý nước thải và rò rỉ lạnh (2.71%).

Do đó, cần tập trung vào giảm tiêu thụ điện và tối ưu hiệu suất năng lượng hệ thống.

- Theo dõi và nâng cao hiệu suất sử dụng điện tại từng khu vực sản xuất.

- Giảm thiểu tổn hao trong hệ thống điện công nghiệp, bao gồm tổn thất đường dây, hoạt động công suất thấp và vận hành không đồng đều.

- Tích hợp các giải pháp sản xuất sạch hơn (CP) vào quá trình vận hành nhằm tối ưu đầu vào - đầu ra và giảm phát thải tại nguồn.

- Xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới trung hoà carbon, trên cơ sở đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng hiện có tại doanh nghiệp.

## Các giải pháp công nghệ theo mô hình sản xuất sạch hơn

    - Tối ưu hóa hệ thống điện công nghiệp

Dựa vào bảng thống kê công suất các thiết bị sử dụng (Bảng 2.2), có thể đề xuất các giải pháp tối ưu hệ thống điện công nghiệp:

      - Giám sát riêng thiết bị tiêu thụ lớn (máy chải, OE) bằng đồng hồ đo, theo dõi theo thời gian thực.

      - Lập lịch vận hành luân phiên, tránh giờ cao điểm; áp dụng chế độ nghỉ/ngắt tự động cho thiết bị chạy gián đoạn.

      - Rà soát hiệu suất hệ thống làm mát (COP) và lắp biến tần cho thiết bị tải biến đổi/ hoạt động không liên tục.

      - Xem xét tách nguồn điện theo phân xưởng để phục vụ EnMS.

    - Cải tiến hệ thống chiếu sáng và thiết bị phụ trợ

      - Thay thế toàn bộ đèn huỳnh quang T8 (36W) bằng đèn LED hiệu suất cao để giảm điện năng và tăng tuổi thọ, đồng thời tính toán tối ưu bố trí, tận dụng ánh sáng tự nhiên.

      - Lắp cảm biến chuyển động, cảm biến ánh sáng và điều khiển thông minh.

    - Thiết lập hệ thống quản lý năng lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 50001

Áp dụng ISO 50001 để kiểm soát tiêu thụ điện và giảm phát thải Phạm vi 2:

      - Phân vùng phụ tải, đo lường riêng cho từng khu vực/cụm máy.

      - Thiết lập chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) và theo dõi bằng phần mềm thời gian thực.

      - Đào tạo nhân sự quản lý năng lượng, tích hợp EnMS vào lộ trình trung hòa carbon.

(VSUEE, 2025)

    - Sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả

Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hiện nay tại công ty là bể tự hoại, quá trình xử lý nước thải có phát sinh khí nhà kính, để giảm lượng phát thải từ nguồn này công ty cần tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên sử dụng nước tiết kiệm, nhằm hạn chế phát sinh nước thải.

Công ty có thể đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt bằng các công nghệ hiếu khí có hệ số phát thải thấp hơn (IPCC, 2019) nhằm giảm lượng khí phát sinh từ quá trình xử lý. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải đầu ra đạt chuẩn tuần hoàn, tái sử dụng cho hoạt động làm mát. Từ đó, vừa có thể giảm lượng nước tiêu thụ vừa giảm phát thải khí nhà kính từ quá trình xử lý.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].	Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2025 (ISO 14064-1:2018) khí nhà kính

- phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức.

[2]. Hướng dẫn của Ban Liên chính phủ về kiểm kê khí nhà kính phiên bản năm 2006 (IPCC 2006) và bản cập nhật IPCC 2019.

[3]. Quyết định số 334/QĐ-BCT: Về việc đính chính thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ công thương quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành công thương.

[4].	Tiêu chuẩn kiểm kê và báo cáo khí nhà kính ở cấp độ tổ chức (GHG Protocol –

Corporate Standard), 2004.

[5]. TCVN 7026:2013 (2013) Chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay – Tính năng và cấu tạo (ISO 7165:2009). Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.

[6]. TCVN 7957:2023 (2023) Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Yêu cầu thiết kế (Drainage and Sewerage – External Networks and Facilities – Design Requirements). Hà Nội: Bộ Khoa học và Công nghệ.

VSUEE, 2025. Module 11 - Quản lý hệ thống điện. TP. Hồ Chí Minh, Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE).

VSUEE, 2025. Module 6 - Thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý năng lượng. TP. Hồ Chí Minh , Thúc đẩy TKNL trong các ngành công nghiệp Việt Nam (VSUEE).

# PHỤ LỤC

## Phụ lục 01: Danh mục các máy móc, thiết bị

| STT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng | Công suất (kw) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất tại xưởng sản xuất {industry} |  |  |
| 1 | Hệ thống máy bông (bao gồm các máy móc, thiết bị đi kèm: máy trộn, máy lọc tạp thô, máy dò kim loại, máy lọc tạp, máy lọc tạp tinh,…) | 3 | 268,11 |
| 2 | Máy chải (có thiết bị thu hồi bụi đi kèm) | 30 | 565,95 |
| 3 | Máy ghép TD8 | 11 | 103,4 |
| 4 | Máy OE | 11 | 602,68 |
| 5 | Máy đánh ống Murata | 2 | 140 |
| II | Khu vực xử lý sợi hồi và bông phế |  |  |
| 6 | Dây chuyền xử lý bông phế | 3 | 47,01 |
| 7 | Dây chuyền xử lý sợi hồi | 1 | 134,26 |
| III | Máy móc thiết bị khác |  |  |
| 8 | Máy đóng bao tự động | 2 | 44 |
| 9 | Xe nâng | 8 | 3 tấn |
| 10 | Hệ thống làm mát nhà xưởng (chiller, bể nước tuần hoàn 250m3) | 1 | 525 |

(Nguồn: Công ty TNHH XXXX, 2025)

## Phụ lục 02: Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty

Nguyên liệu đầu vào là bông chứa nhiều tạp chất được chuyển đến nhà máy ở dạng kiện ép chặt có khối lượng là 100-150 kg. Ngoài ra, bông phế (tái sử dụng) sau hệ thống xử lý bông phế, sợi hồi của dự án.

- Giai đoạn bông bao gồm các công đoạn (xé bông → lọc thô → trộn → lọc tinh)

Công đoạn xé bông: Nguyên liệu đầu vào là các kiện bông có khối lượng lớn, nén chặt và chứa nhiều tạp chất trong quá trình thu hoạch. Khi qua máy bông, các miếng bông được xé thành các dúm bông có khối lượng nhỏ hơn và làm cho bông được tơi xốp, sau đó theo đường ống đi vào máy trộn nhờ máy hút bông tự động. Tại đây một phần tạp chất và xơ ngắn được loại bỏ nhờ thiết bị đi kèm (máy lọc tạp thô, máy dò kim loại).

Công đoạn trộn: Mục đích của việc trộn xơ là tạo ra bán thành phẩm hoặc sợi có độ đồng đều về chất lượng và tính chất. Điều này có nghĩa là trong mọi tiết diện của sản phẩm, tỷ lệ các loại xơ phải đúng như tỷ lệ trong hỗn hợp ban đầu và được phân bố đồng nhất. Đồng thời, trong quá trình xé trộn, một phần tạp chất và xơ ngắn cũng được loại bỏ nhờ các thiết bị hỗ trợ như máy lọc tạp và máy lọc tạp tinh.

Giai đoạn chải (thực hiện bằng máy chải)

Sau khi hỗn hợp xơ được xé tơi và làm sạch, chúng được đưa vào máy chải. Quá trình chải có nhiệm vụ tách các dúm xơ nhỏ thành xơ đơn, đồng thời duỗi thẳng và sắp xếp chúng song song, kết hợp loại bỏ phần tạp chất còn sót lại. Việc lựa chọn chỉ số cúi chải thô phụ thuộc vào đặc điểm bán thành phẩm cung cấp cho công đoạn ghép cũng như khả năng làm việc của máy. Nếu chỉ số cúi chải thô được chọn cao, chất lượng cúi sẽ tốt hơn nhưng năng suất máy lại giảm. Yêu cầu chung đối với công đoạn chải là phải đảm bảo độ đồng đều, độ sạch và mức độ duỗi thẳng, song song của các xơ.

Máy chải giữ vai trò then chốt trong việc quyết định chất lượng sợi thành phẩm. Trong dây chuyền liên hợp bông chải, đây là công đoạn đầu tiên tạo ra bán thành phẩm dạng cúi; còn đối với hệ kéo sợi chải thô, máy chải là công đoạn cuối cùng loại bỏ tạp chất và xơ ngắn. Quá trình chải có chức năng phân tách các dúm xơ thành xơ đơn, duỗi thẳng và sắp xếp chúng song song, đồng thời tiếp tục loại bỏ tạp chất, điểm tật và xơ ngắn. Bên cạnh đó, chải còn giúp tăng độ đều của xơ theo chiều dài và định hướng các

xơ theo trục cúi chải. Chất lượng cúi chải ảnh hưởng trực tiếp đến bán thành phẩm ở các

công đoạn sau và là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sợi. Do đó, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, việc nâng cao chất lượng ngay từ bán thành phẩm đầu tiên là hết sức cần thiết.

- Giai đoạn ghép (thực hiện bằng máy ghép)

Độ đều là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng sợi. Chỉ tiêu này phụ thuộc vào chất lượng nguyên liệu cũng như độ bền của bán thành phẩm trong quá trình kéo dài. Cúi chải thô, với hình dạng và quy cách xác định, là bán thành phẩm đầu tiên. Cúi chải thô có độ đều đoạn ngắn tương đối tốt nhờ sự tích tụ xơ trên bề mặt thùng nhỏ, nhưng lại kém đồng đều ở đoạn dài. Do đó, cần khắc phục sự không đều này bằng phương pháp ghép trên máy ghép.

Quá trình ghép làm tăng kích thước sản phẩm, đồng thời thực hiện kéo dài để làm nhỏ bán thành phẩm. Việc kéo dài còn giúp nâng cao độ duỗi thẳng và song song của các xơ. Công đoạn ghép có vai trò làm đều thành phần hỗn hợp, làm nhỏ bán thành phẩm theo yêu cầu công nghệ. Chỉ số cúi ghép được lựa chọn có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sợi, vì nó liên quan trực tiếp đến khả năng kéo dài ở công đoạn sợi thô.

Số mối nối ghép thường được xác định trước tiên dựa trên yêu cầu của mặt hàng, sau đó là yêu cầu về độ đều của sản phẩm cả về thành phần và kết cấu. Chất lượng sợi con phụ thuộc chặt chẽ vào chất lượng bán thành phẩm qua các công đoạn, đặc biệt là cúi ghép. Giữa cúi ghép và sợi con tồn tại mối quan hệ mật thiết về độ nhỏ và độ đều: muốn sợi con đạt đúng yêu cầu thì cúi ghép trước đó phải có độ nhỏ phù hợp hoặc nằm trong phạm vi sai lệch cho phép của thiết kế công nghệ. Do vậy, cúi ghép cần được kiểm tra chặt chẽ về độ nhỏ cho từng mối ra.

Để hạn chế độ không đều của sợi con, ngay từ công đoạn cúi ghép cần đảm bảo nâng cao độ đều. Đây cũng là yêu cầu cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình ghép, do đó việc xác định và kiểm soát độ đều của cúi ghép là hết sức cần thiết.

  - Giai đoạn OE (thực hiện bằng máy OE)

Máy OE là tổng hợp của máy thô, máy sợi con, và máy đánh ống. Có nghĩa là từ công đoạn cúi ghép qua công đoạn OE là cho ra thành phẩm.

Nhiệm vụ máy OE như sau: là làm nhỏ bán thành phẩm là cúi ghép đợt cuối để tạo thành băng xơ có độ nhỏ nhất định.

Quá trình xe săn giúp sợi đạt được độ bền, độ tròn và độ chặt chẽ cần thiết, sau đó sợi được dẫn qua bộ phận tạo sức căng. Tiếp đến, sợi đi qua bộ phận kiểm tra, nơi phát hiện và loại bỏ các điểm dày, mỏng cũng như xơ ngoại lai theo yêu cầu công nghệ. Cuối cùng, sợi được đưa vào rãnh trục quấn để quấn thành búp, thuận tiện cho việc bảo quản, vận chuyển và phục vụ các công đoạn công nghệ tiếp theo.

- Sợi thành phẩm và đóng bao

Sản phẩm sợi tạo ra là các búp sợi và được đóng gói vào các bao trước khi xuất xưởng. Quy cách đóng bao theo yêu cầu của khách hàng.

Tại công ty không thực hiện sản xuất lõi cuộn đóng gói. Lõi cuộn để đóng gói sợi thành phẩm được công ty đặt mua từ các đơn vị sản xuất vật liệu đóng gói.

- Giai đoạn xử lý bông phế, sợi hồi:

Bông phế thu gom từ các hệ thống xử lý bụi, sợi phế hư hỏng sẽ được thu gom sau đó đưa về máy xử lý bông phế, sợi hồi. Tỉ lệ sản phẩm hư hao khoảng 1% trong tổng nguyên liệu đầu vào. Sau khi qua máy xử lý bông phế, sợi phế phần bụi bông thải bỏ (bụi bông chứa nhiều tạp chất) khoảng: 0,05% bống phế, sợi hồi. Giai đoạn xử lý bông phế, sợi hồi phát sinh từ các công đoạn sản xuất như sau:

Hình Quy trình xử lý bông phế, sợi hồi

Đối với những nguyên liệu bông phế đầu vào có chứa nhiều tạp chất và bông phế thu hồi sau các hệ thống xử lý khí thải của từng công đoạn sản xuất. Đầu tiên sẽ được đưa vào hệ thống xử lý bông phế. Khi qua hệ thống xử lý bông phế, các miếng bông

được xé thành các dúm bông có khối lượng nhỏ hơn và làm cho bông được tơi xốp, tại

đó một phần tạp chất và xơ ngắn được loại trừ. Bông sau xử lý đưa vào dây chuyền sản xuất {industry}

Đối với sản phẩm sợi hồi sẽ được đưa vào máy xử lý sợi hồi, đầu tiên bộ phận cắt sẽ cắt nhỏ các sợi. Sau đó theo dây chuyền để qua các công đoạn đánh bông. Sợi ban đầu sẽ trở thành bông đưa lại dây chuyền sản xuất {industry}.

## Phụ lục 03: Hoá đơn điện

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 8 6 1 0 8 Địa chỉ (Address): Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Tel: (0251) 3560 614 Fax: (0251) 3560 610 Email: ketoan@udico.com.vn Website: www.udico.com.vn Số tài khoản: 6710000418 tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã của Cơ quan thuế: 004CA36EDE023B49A4BD85DEF9D39BA578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số - Ký hiệu (Serial): 1C24TDC (VAT INVOICE) Số (No.): 00000274 Ngày (Date) 11 tháng (month) 01 năm (year) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ tên người mua hàng (Buyer): Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH XXXX Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 6 2 3 0 8 Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (Account No.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT (No.) | Tên hàng hóa, dịch vụ (Description of goods, services) | ĐVT (Unit) |  | Số lượng (Quantity) |  |  | Đơn giá (Unit Price) |  | Thành tiền chưa VAT (Amount not included VAT) |  | Thuế suất GTGT (VAT Rate) | Tiền thuế GTGT (VAT Amount) |  | Thành tiền (Amount) |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  | (6) |  | (7) | (8=6x7) |  | (9=6+8) |
| 1 | Điện kỳ 1/3 tháng 01/2024 bình thường | KWH |  | 261.684 |  |  | 1.669 |  | 436.750.596 |  | 8% | 34.940.048 |  | 471.690.644 |
| 2 | Điện kỳ 1/3 tháng 01/2024 cao điểm | KWH |  | 83.534 |  |  | 3.093 |  | 258.370.662 |  | 8% | 20.669.653 |  | 279.040.315 |
| 3 | Điện kỳ 1/3 tháng 01/2024 thấp điểm | KWH |  | 113.482 |  |  | 1.084 |  | 123.014.488 |  | 8% | 9.841.159 |  | 132.855.647 |
| Tổng cộng (Total): |  |  |  |  |  |  |  |  | 818.135.746 |  |  | 65.450.860 |  | 883.586.606 |
| TỔNG HỢP (Summary) |  |  | Thuế suất (VAT Rate) |  |  | Tổng chưa thuế GTGT (Sub total) |  |  |  | Tiền thuế GTGT (VAT amount) |  |  | Giá trị thanh toán (Total) |  |
| Hàng hóa không chịu thuế GTGT |  |  | KCT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 5% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 8% |  |  | 818.135.746 |  |  |  | 65.450.860 |  |  | 883.586.606 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  |  |  | 818.135.746 |  |  |  | 65.450.860 |  |  | 883.586.606 |  |
| Số tiền viết bằng chữ:Tám trăm tám mươi ba triệu năm trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm lẻ sáu đồng chẵn./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người mua hàng (Customer) Người bán hàng (Seller) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Signature & fullname) (Signature, stamp & fullname) Đã được ký điện tử bởi (Signed digitally by) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO Ngày ký: 11/01/2024 (Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn

Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: R8I210XCWI8

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 8 6 1 0 8 Địa chỉ (Address): Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Tel: (0251) 3560 614 Fax: (0251) 3560 610 Email: ketoan@udico.com.vn Website: www.udico.com.vn Số tài khoản: 6710000418 tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã của Cơ quan thuế: 0017799AAF82794E6D872F3DB5079EDFEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số - Ký hiệu (Serial): 1C24TDC (VAT INVOICE) Số (No.): 00002719 Ngày (Date) 16 tháng (month) 02 năm (year) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ tên người mua hàng (Buyer): Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH XXXX Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 6 2 3 0 8 Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (Account No.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT (No.) | Tên hàng hóa, dịch vụ (Description of goods, services) | ĐVT (Unit) |  | Số lượng (Quantity) |  |  | Đơn giá (Unit Price) |  | Thành tiền chưa VAT (Amount not included VAT) |  | Thuế suất GTGT (VAT Rate) | Tiền thuế GTGT (VAT Amount) |  | Thành tiền (Amount) |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  | (6) |  | (7) | (8=6x7) |  | (9=6+8) |
| 1 | Điện kỳ 1/3 tháng 02/2024 bình thường | KWH |  | 61.018 |  |  | 1.669 |  | 101.839.042 |  | 8% | 8.147.123 |  | 109.986.165 |
| 2 | Điện kỳ 1/3 tháng 02/2024 cao điểm | KWH |  | 20.426 |  |  | 3.093 |  | 63.177.618 |  | 8% | 5.054.210 |  | 68.231.828 |
| 3 | Điện kỳ 1/3 tháng 02/2024 thấp điểm | KWH |  | 30.079 |  |  | 1.084 |  | 32.605.636 |  | 8% | 2.608.451 |  | 35.214.087 |
| Tổng cộng (Total): |  |  |  |  |  |  |  |  | 197.622.296 |  |  | 15.809.784 |  | 213.432.080 |
| TỔNG HỢP (Summary) |  |  | Thuế suất (VAT Rate) |  |  | Tổng chưa thuế GTGT (Sub total) |  |  |  | Tiền thuế GTGT (VAT amount) |  |  | Giá trị thanh toán (Total) |  |
| Hàng hóa không chịu thuế GTGT |  |  | KCT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 5% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 8% |  |  | 197.622.296 |  |  |  | 15.809.784 |  |  | 213.432.080 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  |  |  | 197.622.296 |  |  |  | 15.809.784 |  |  | 213.432.080 |  |
| Số tiền viết bằng chữ:Hai trăm mười ba triệu bốn trăm ba mươi hai nghìn không trăm tám mươi đồng chẵn./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người mua hàng (Customer) Người bán hàng (Seller) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Signature & fullname) (Signature, stamp & fullname) Đã được ký điện tử bởi (Signed digitally by) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO Ngày ký: 16/02/2024 (Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn

Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: O8T8KTHHXQB

| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO IDICO URBAN AND HOUSE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 8 6 1 0 8 Địa chỉ (Address): Đường số 4, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Tel: (0251) 3560 614 Fax: (0251) 3560 610 Email: ketoan@udico.com.vn Website: www.udico.com.vn Số tài khoản: 6710000418 tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Đông Đồng Nai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã của Cơ quan thuế: 004F938059C2AF46A6AA54E2F529F36D4A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số - Ký hiệu (Serial): 1C24TDC (VAT INVOICE) Số (No.): 00005190 Ngày (Date) 11 tháng (month) 03 năm (year) 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họ tên người mua hàng (Buyer): Tên đơn vị (Company): CÔNG TY TNHH XXXX Mã số thuế (Tax code): 3 6 0 0 4 6 2 3 0 8 Địa chỉ (Address): Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản Số tài khoản (Account No.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT (No.) | Tên hàng hóa, dịch vụ (Description of goods, services) | ĐVT (Unit) |  | Số lượng (Quantity) |  |  | Đơn giá (Unit Price) |  | Thành tiền chưa VAT (Amount not included VAT) |  | Thuế suất GTGT (VAT Rate) | Tiền thuế GTGT (VAT Amount) |  | Thành tiền (Amount) |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) |  |  | (5) |  | (6) |  | (7) | (8=6x7) |  | (9=6+8) |
| 1 | Điện kỳ 1/3 tháng 3/2024 bình thường | KWH |  | 198.361 |  |  | 1.669 |  | 331.064.509 |  | 8% | 26.485.161 |  | 357.549.670 |
| 2 | Điện kỳ 1/3 tháng 3/2024 cao điểm | KWH |  | 54.614 |  |  | 3.093 |  | 168.921.102 |  | 8% | 13.513.688 |  | 182.434.790 |
| 3 | Điện kỳ 1/3 tháng 3/2024 thấp điểm | KWH |  | 86.712 |  |  | 1.084 |  | 93.995.808 |  | 8% | 7.519.665 |  | 101.515.473 |
| Tổng cộng (Total): |  |  |  |  |  |  |  |  | 593.981.419 |  |  | 47.518.514 |  | 641.499.933 |
| TỔNG HỢP (Summary) |  |  | Thuế suất (VAT Rate) |  |  | Tổng chưa thuế GTGT (Sub total) |  |  |  | Tiền thuế GTGT (VAT amount) |  |  | Giá trị thanh toán (Total) |  |
| Hàng hóa không chịu thuế GTGT |  |  | KCT |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 5% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 8% |  |  | 593.981.419 |  |  |  | 47.518.514 |  |  | 641.499.933 |  |
| Hàng hóa chịu thuế suất |  |  | 10% |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Tổng cộng tiền thanh toán |  |  |  |  |  | 593.981.419 |  |  |  | 47.518.514 |  |  | 641.499.933 |  |
| Số tiền viết bằng chữ:Sáu trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn chín trăm ba mươi ba đồng chẵn./. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Người mua hàng (Customer) Người bán hàng (Seller) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Signature & fullname) (Signature, stamp & fullname) Đã được ký điện tử bởi (Signed digitally by) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO Ngày ký: 11/03/2024 (Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn

Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: R922BWHMEW8